ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA

100.		DEMOLICIONES Y LIMPIEZA DEL TERRENO

101.		CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

102.		ALBAÑILERIA DE LADRILLO CERAMICO

103.		IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA

104.		BOTAGUAS

105.		REVOQUES

106.		CIELOS

107.		REVESTIMIENTOS

108.		PISOS

109.		PINTURAS Y BARNICES

110.		CARPINTERIA DE MADERA

111.		CARPINTERIA DE HIERRO

112.		CARPINTERIA DE ALUMINIO

113.		QUINCALLERIA

114.		VIDRIERIA

100.		DEMOLICIONES Y LIMPIEZA DEL TERRENO

a)   	Condiciones generales

La demolición se refiere al suministro de mano de obra y equipo necesarios para la demolición y remoción de cons-trucciones existentes dentro del área de la propiedad y al traslado de los escombros, con el objeto de dejar el terreno apto para la nueva construcción.

La limpieza del terreno se refiere al suministro de mano de obra y equipo necesario para el desmonte, el deshierbe desenraízado y la remoción de restos, de manera de dejar el área libre de raíces y troncos.

b)   	Materiales

Equipo requerido para efectuar un trabaj eficiente, suje-to a la aprobación del Supervisor.

c)   	Procedimiento

Estos trabajos se realizarán tomando las precauciones ne-cesarias para no causar daños a terceros.

Cuando se tengan que suspender instalaciones de suministro público (cables, tuberías, etc.) se deberán satisfacer las indicaciones de autoridades competentes.

d)   	Medición y forma de pago

Estos trabajos se pagarán en forma global y de la misma manera que el item interior.

101		CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

101.1	CIMIENTOS

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para los trabajos de construcción de cimientos.

b)   	Materiales

Se ejecutaran con hormigon ciclopeo de piedra bruta, con mortero ce cemento arena 1:5 con 60 % de piedra desplazadora la que tendra una dimension minima de 25 cm.

Las piedras (siliceas) seran de material homogeneo, libre de grietas e impurezas y resistentes a la intemperie. Antes de su colocacion deberan ser lavadas y limpiadas de arcillas y otras substancias adheridas.

Las piedras deberan tener una dimension igual al 50% de la menor dimension de los cimientos.

c)   	Procedimiento

Las piedras se mojarán antes de su colocación sobre el correspondiente lecho de mortero e igualmente antes de la aplicación de éste sobre ellos.

El vaciado se realizara por capas, cuidando que los porcentajes de piedras no excedan el 60%, debiendo estar rodeadas completamente por la mezcla.

Se debera compactar el hormigon con varillas de 16 mm.

A efecto de conseguior una traba entre capas se dejaran piedras sobresaliendo entre las mismas.

d)   	Medición y forma de pago

Se cancelara por M3. de obra ejecutada.

101.2	SOBRECIMIENTOS

a)		Condiciones generales

Comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para los trabajos de construcción de cimientos.

b)		Materiales

Se ejecutaran con hormigon ciclopeo de piedra bruta, con mortero ce cemento arena 1:5 con 60 % de piedra desplazadora la que tendra una dimension minima de 25 cm.

Las piedras (siliceas) seran de material homogeneo, libre de grietas e impurezas y resistentes a la intemperie. Antes de su colocacion deberan ser lavadas y limpiadas de arcillas y otras substancias adheridas.

Las piedras deberan tener una dimension igual al 50% de la menor dimension de los cimientos.

Los encofrados seran con tablas de 1", arriostrados con listones de 2x4" debiendo desencofrarse despues de 24 horas unicamente.

c)   	Procedimiento

Las piedras se mojarán antes de su colocación sobre el correspondiente lecho de mortero e igualmente antes de la aplicación de éste sobre ellos.

El vaciado se realizara por capas, cuidando que los porcentajes de piedras no excedan el 60%, debiendo estar rodeadas completamente por la mezcla.

Se debera compactar el hormigon con varillas de 16 mm.

A efecto de conseguior una traba entre capas se dejaran piedras sobresaliendo entre las mismas.

d)   	Medición y forma de pago

Se cancelara por M3. de obra ejecutada.

102 		ALBAÑILERIA DE LADRILLO CERAMICO

102.1	ALBANILERIA COMUN

a)   	Condiciones generales

La albañilería comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para los trabajos de construcción de muros y tabiquería de ladrillo.

b)   	Materiales

La albañilería se ejecutará empleando ladrillos huecos (huecos paralelos a las juntas y la superficie de los huecos es mayor a la de llenos), ladrillos perforados (huecos ortogonales a las juntas y de suerte que la su-perficie de huecos es inferior a la de llenos) o ladrillos macizos de acuerdo a lo que se señala en los planos o formularios de presentación de propuestas.

Los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán un color uniforme y es-tarán libres de rajaduras, desportilladuras o fracturas.

c)   	Procedimiento

Los ladrillos se mojarán abundamentente antes de su colo-cación sobre el correspondiente lecho de mortero e igual-mente antes de la aplicacIón de éste sobre ellos.

Las hiladas de ladrillo deben ser horizontales y colocadas a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 10 mm y máxiumo de 15 mm. Las juntas verticales tendrán un espesor de 1 cm. con una tolerancIa de + 0,3 cm.

Se cuidará que entre hilada e hilada, los ladrilos tengan una perfecta trabazón, así como en las intersecciónes en-tre muros, tabiques y de éstos con aquellos.

Para la fijación de marcos o zócalos se colocarán tacos de madera de sección trapezoidal, previamente tratados con creosota caliente a 95C y durante 90 minutos, en po-siciones y número adecuados. Este procedimiento puede ser sustituído por el uso de fijaciones con "rawl-plug" o si-milar.

Todo saliente previsto en arquitectura con dimesión supe-rior a 4 cm. deberá construirse con albañileria y no con el revoque.

Cuando la albañilería se utilice para construir parapetos o paredes bajas, éstos llevarán una cadena de hormigón armado en la parte superior.

La albañilería de ladrillo, se ejecutará empleando ladri-llos con espesores que permitan llegar a las dimensiones señaladas en los planos y que consideran el espesor del muro después de ejecutar los revoques. En caso de que las dimensiones de los ladrillos obliguen a considerar alte-raciones en las dimensiones de los planos, el Contratista recabará la orden del Supervisor y una vez obtenida la autorización, efectuará las modificaciones en los planos.

En el caso de que las albañilerías sean para muros por-tantes, el Contratista deberá tomar todas las precauciones para garantizar su estabilidad en la etapa de construcción. Esta recomendación tiene especial importancia en el caso de muros de grandes dimensiones y expuestos a la acción del viento.

En el caso de albañilerías para parapetos o paneles de cierre en fachadas de edificios con estructura de hormi-gón independiente, a tiempo de ejecutar la estructura se deben prever espigas de acero de refuerzo para evitar el posterior desprendimiento y/o fisuración de las albañílerías.

Las albañilerias destinadas a tabiques deben independizarse completamente de la estructura portante, intercalando en la parte inferior un tablón de 2 cm. de espesor y en la parte superior, junto a la losa y en los costados, junto a columnas o muros portantes, placas de plas-toform o similar, de 1,5 cm. de espesor.

d)   	Medición y forma de pago

Las albañilerías serán medidas en metros cuadrados, to-mando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecu-tado, descontándose vanos de puertas, ventanas u otros, siempre que éstos sean mayores a 1 m².

El pago de trabajo ejecutado, se efectuará aplicando el precio unitario de la albañílería, según el tipo de la-drillo y el espesor que figuran en la propuesta aceptada.

102.2	ALBAÑILERIA VISTA DE LADRILLOS CERAMICOS

a)   	Condiciones generales

La albañilería comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para los trabajos de construcción de muros y tabiquería de ladrillo en obra aparente.

b)   	Materiales

Las albañilerías vistas, normalmente se ejecutarán empleando ladrillos macizos, más raramente empleando ladrillos perforados (huecos ortogonales a las juntas y con superficie de huecos inferior a la de llenos) y excepcionalmente con ladrillos huecos (superficie de huecos superior a la de llenos) según se señala en los planos o en el formulario de presentación de propuestas.

Los ladrillos deberán estar perfectamente cocidos, emitir sonido metálico al golpe, tener color uniforme, libres de rajaduras, desportilladuras o fracturas, tener dimensiones uniformes y constantes y presentar caras lisas.

Cuando el tipo de aparejo requiera el uso de medias piezas, éstas deberán venir preparadas directamente desde la fábrica y con las dimensiones adecuadas.

Para el repintado de las juntas, se empleará pasta de cemento Portland común o de cemento blanco, según lo que señale el plano de detalle o formulario de presentación de propuestas.

c)   	Procedimiento

Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colo-cación sobre el mortero o igualmente antes de la aplicación de éste sobre los ladrillos.

Las hiladas de ladrillos deberán ser perfectamente hori-zontales y colocadas a plomada.

Los ladrillos deberán colocarse para lograr el aparejo señalado en los planos de detalle o en el formulrio de presentación de propuestas.

Salvo indicaciones contrarias, las juntas horizontales y verticales tendrán un espesor uniforme de 7 mm.

Las juntas deberán mantenerse rehundidas, empleando un hierro redondo de diámetro igual al espesor de la junta y de manera que las aristas de los ladrillos queden al vivo.

A fin de evitar dificultades en la limpieza o deterioros en los ladrillos, se debe tener el cuidado de limpiar las manchas de mortero antes de que se endurezcan.

El repintado de las juntas se hará posteriormente, em-pleando lechada de cemento, de manera de obtener un sur-co uniforme y contínuo.

La fijación de zócalos y de marcos se efectuará empleando el sistema "rawl-plug" o similar, de manera a no romper la continuidad de la albañilería.

Se ejecutarán empleando ladrillos con espesores de acuer-do a las dimensiones señaladas en los planos. En el caso que el Contratista desde modificar el espesor de los mu-ros, deberá recabar al autorización del Supervisor y una vez obtenida, efectuará las modificaciones en los planos.

En el caso que las albañilerías sean para muros portantes, el Contratista deberá tomar todas las precauciones para garantizar su estabilidad en la etapa de construcción.  Esta recomendación tiene especial importancia en el caso de muros de grandes dimensiones expuestos a la acción del viento.

En el caso de albañilerías destinadas a parapetos o pane-les de cierre en fachadas de edificios con estructura de hormigón independiente, a tiempo de ejecutar la estructura se debe prever espigas de acero e refuerzo para evitar el posterior desprendimiento y/o fisuración de las alba-ñilerías.

Las albañilerias destinadas a tabiques deben independizarse completamente de la estructura portante, intercalando en la parte inferior un tablón de 2 cm., de espesor y en la parte superior, junto a la losa y en los costados, junto a columnas o muros portantes, placas de Plas-toform o similar de 1,5 cm. de espesor.

Las albañilerías de ladrillo visto serán ejecutadas por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo, ya que requieren habilidad y cuidado.

d)    	Medición y forma de pago

Las albañilerías serán medidas en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado, descontándose vanos de puertas, ventanas y otros, siempre que éstos sean mayores a 1 m².

El pago del trabajo ejecutado, se efectuará aplicando el precio unitario de la albañileria, según el tipo de la-drillo y el espesor que figuran en la propuesta aceptada.

103.		IMPERMEABILIZACIONES

103.1 	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA

a)   	Condiciones generales

Esta sección comprende el suministro de material, equipo y mano de obra especializada para la ejecución total de los trabajos de protección contra la humedad en las losas de cubierta.

b)   	Materiales

En razón de la importancia de los materiales utilizados para la impermeabilización estanca, el Contratista uti-lizará únicamente materiales de primera calidad, de mar-cas conocidas y que respondan a normas internacionales.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Supervisor muestras de los materiales que utilizará en la impermeabilización, señalando la marca de fábrica y el origen de los mismos, especificaciones del fabricante y garantía de vida útil de por lo menos 15 años, otorgada por escrito por el proveedor.

Se utilizará el sistema Good Year o similar.

c)   	Procedimiento

Los trabajos de impermeabilización deberán ser ejecutados por personal especializado.

La impermeabilización exige un trabajo completamente es-tanco al agua, de manera que además de los materiales, se deberán utilizar las técnicas adecuadas.

Cuando por diversas circunstancias el sistema de impermeabilización señalado debe modificarse, el Contratista deberá recabar una orden escrita del Supervisor.

Los trabajos se suspenderán en consideración a las condi-ciones climáticas desfavorables, tales como: lluvia, nie-ve, viento fuerte o temperatura inferior a 5.

Durante la ejecución de trabajos de impermeabilización, se prohibirá la circulación de personas u obreros ajenos a los propios trabajos.

Especial cuidado se pondrá en la ejecución de las juntas de dilatación, de las conexiones de la impermeabilización con los sumideros y de los remates de seguridad en para-petos y planos emergentes.

La preparación de la superficie y conformación de las pendientes se realizará de la siguiente manera:

Las pendientes que como mínimo serán de 1% se conformarán durante el vaciado de la losa estructral y empleando en consecuencia el mismo tipo de hormigón que el especificado para la estructura y cuidando de levantar la armadura superior en las zonas de apoyos.

Excepcionalmente el Supervisor podrá autorizar la ejecu-ción de la conformación de las pendientes con posterioridad al vaciado de la losa, debiéndose en estos casos uti-lizar el mismo hormigón de la estructurra con una malla de refuerzo y logrando la máxima adherencia con la losa estructural.

La aplicación del sistema Good Year se hará de la siguiente manera:

-	Primera capa

Imprimador soluble, mínimo 1 galón por cada 10 m2, dejando secar 3 días

-	Segunda capa

Plastic Cement, 2 kilos por m2

-	Tercera capa

Adhesivo, 1 galón por cada 7 m2

-	Cuarta capa

Consoglas, 1 rollo por cada 45 m2

-	Quinta capa

Impermeabilizante negro, 3 galones por cada 10 m2

-	Sexta capa

Triple Duty Aluminium, 1 galón por cada 30 m2

El Contratista deberá entregar un certificado por el que garantiza el correcto funcionamiento de la impermeabilización por un tiempo mínimo de diez años a partir de la recepción de los trabajos.

d)   	Medición y forma de pago

La impermeabilización será medida en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

El pago del trabajo ejecutado, se efectuará aplicando el precio unitario que figura en la propuesta aceptada.

103.2	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS

a)   	Condiciones generales

Esta sección comprende el suministro de material, equipo y mano de obra especializada para la ejecución total de los trabajos de protección contra la humedad en los sobrecimientos.

b)   	Materiales

Se utilizara una tela de polietileno de 100 micrones.

Alquitran corriente AASHO m 52.

c)   	Procedimiento

Sobre la superficie limpia y seca del sobrecimiento se pasara con brocha una capa de alquitran calentado a 26oC aproximadamente.

Antes de que el alquitran coagule, se colocara la tela de 		polietileno del mismo ancho del sobrecimiento.

Se cubrira con una capa de alquitran con un traslape superior de minimo 10 cm.

Se colocara una capa de 5 mm de arena fina limpia.

d)   	Medición y forma de pago

Se pagará por metro cuadrado ejecutado, cuyo costo incluirá todos los materiales, mano de obra y equi-pos necesarios en el proceso.

104 		BOTAGUAS

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipo para la construcción de botaguas que se condicionará a la finalidad que debe cumplir este elemento, la protección de antepechos de ventanas y coronamientos de muros.

Su construcción se ajustará a este fin y seguirá fielmente el diseño que para cada caso especial se disponga en los correspondientes planos de detalle.

En su ejecución deberá preverse una sólida unión con el antepecho sobre el cual se construya.

b)   	Materiales

En el caso de botaguas vaciados "in situ", el hormigón así como el hierro de refuerzo reunirá las condiciones específicadas en las secciones correspondientes.

En el caso de emplearse otro material o sistema, éstos se sujetarán por analogía, a las secciones en las cuales se especifiquen dichos materiales o sistemas.

c)   	Procedimiento

Según sea el sistema elegido: vaciado "in situ", prefabricación u otros, deberá regirse tanto a los planos de detalle como a las secciones que especifiquen el sistem elegido.

En todo caso, se preverán juntas de dilatación dispuestas transversalmente al sentido longitudinal del elemento, espaciadas cada metro, como máximo. Dichas juntas deberán distribuirse necesariamente a distancias iguales, a fin de ofrecer un buen efecto estético.

Las juntas se rellenarán con mastiques o masillas que aseguren una absoluta impermeabilidad.

La superficie superior deberá tener una pendiente mínima hacia el exterior del 10%.

El acabado final deberá asegurar superficies suficientemente lisas, para asegurar un buen escurrimiento, así como total impermeabilidad.

d)   	Medición y forma de pago

Los botaguas se pagarán por metro lineal ejecutado, cuyo costo incluirá todos los materiales, mano de obra y equi-pos necesarios en el proceso.

105	REVOQUES

105.1	REVOQUE LISO DE CAL EXTERIOR

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipo para el recubrimiento de las superficies verticales, muros y tabiques interiores, que se realizará con una capa de mortero.

El revestimiento de mortero tendrá como misión principal, cubrir las juntas de fábrica, aumentar el aislamiento térmico, uniformar las superficies y ofrecer un óptimo acabado a la obra.

b)   	Materiales

Se utilizará un mortero de cal, cemento y arena.

La cal será hidratada con la debida anticipación y no deberá contener terrones, impurezas ni grumos de cal viva.

Cantoneras construídas con chapa de acero galvanizado.

c)   	Procedimiento

Comprenderá tres fases sucesivas:

-	La primera consistente en la aplicación de una capa de mortero de arena gruesa, directamente sobre la obra de fábrica. Su espesor estará comprendido en-tre 1 y 2 cm.

-	La segunda capa de mortero de arena fina, que será aplicada sobre la anterior, una vez que ésta haya fraguado completamente, tendrá un espesor de 0.5 a 1 cm. de espesor.

-	Finalmente se aplicará un delgada capa que corresponde al acabado del revestimiento, consistente en una lechada de cal, cemento y arena muy fina.

En todos los ángulos convexos se colocarán con anterioridad a la ejecución de las capas descritas, las cantoneras de acero galvanizado de madera que todas las aristas salientes queden debidamente protegidas.

d)   	Medición y forma de pago

Los revoques interiores de cal, se pagarán por metro cua-drado ejecutado, cuyo costo incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo requeridos en el proceso des-crito.

105.2 	REVOQUES DE YESO INTERIORES

a)		Condiciones Generales.

Comprende la preparacion la preparacion y posterior revoque de los paramentos de los muros interiores.

b)		Materiales.

El estuco sera de primera calidad, de molido fino y no tendra terrones ni impurezas de ninguna clase.

El material a utilizarse debera contar con la aprobacion del Supervisor.

c) 		Procedimiento.

Se colocaran maestras a distancias no mayores a dos metros, las que deberan estar perfectamente niveladas entre si a fin garantizar una superficie nivelada y homogenea en toda su extension.

El acabado o enlucido se realizara mediante planchas y reglas metalicas, a fin de evitar las ondulaciones.

d)		Mediciones y forma de pago.

Los cielosaros de yeso sobre losa, se pagarán por metro cuadrado de superficie ejecutada y el costo incluirá todos los materiales, amno de obra y equipos requeridos en el proceso constructivo antes descrito.

106		CIELOS.

106.1.	CIELORASOS DE YESO SOBRE LOSA

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para el recubrimiento de la superficie inferior de las losas de cubierta y/o entrepisos, en los ambientes así señalados en la planilla o cuadros de acabados y a la que se aplicará directamente una capa de yeso.

b)   	Materiales

El yeso a emplearse debe ser de color blanco o blanco - rosado de molido fino, cuya consistencia sea la de polvo imperceptible, no deberá conteneer terrones ni impurezas.

c)   	Procedimiento

Antes de proceder a la ejecución del cieloraso, se revi-sará la superfiie inferior de la losa a fin de subsanar cualquier imperfección que tuviera.

Si existen sectores que presenten la armadura de hierro visible, dichos sectores deberán revocarse con mortero de cemento y arena, en proporción 1:3, hasta enrasarlos con el resto de la superficie. En ningún caso el yeso se a-plicará en contacto directo con una armadura u otro ele-mento de hierro.

Efectuado este trabajo de revisión y reparación de la su-perficie inferior de la losa, se procederá a colocar maestras de yeso debidamente niveladas, consistentes en fajas junto a las paredes y en superficies mayores, algu-nas diagonales.

Luego, se dividirá la superficie en zonas de trabajo de unos 10 m², sobre las cuales se aplicarán dos capas suce-sivas de yeso: una de yeso de segunda y arena muy fina según dosificación de .... de unos 15 mm. de espesor y la segunda de yeso puro de primera ..... con un espesor de 5 mm. aproximadamente.

La primera capa se ejecuta batiendo enérgicamente la mez-cla indicada hasta conseguir una consistencia que permita proyectarla sobre la superficie de la losa, mediante una paleta o con la mano, para extenderla a continuación y trabajarla, hasta conseguir una superficie homogénea y sin uniones. Finalmente el enlucido, se ejecutará apli-cando el yeso en una capa fina y perfectamente alisada con plancha metálica.

d)    	Medición y forma de pago

Los cielosaros de yeso sobre losa, se pagarán por metro cuadrado de superficie ejecutada y el costo incluirá todos los materiales, amno de obra y equipos requeridos en el proceso constructivo antes descrito.

106.2	CIELORASOS FALSOS DE YESO

a)    	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para la aplicación una capa de yeso, que se ejecu-tará sobre un entramado colgado de la estructura, en los ambientes así señalados en la planilla o cuadro de aca-bados.

Los cielorasos falsos se ejecutarán una vez que todas las instalaciones que vienen cubiertas pro ellos estén veri-ficadas en cuanto a su exactitud y correcta ejecución.

b)    	Materiales

Madera del laurel amarillo u otra similar, muy seca, li-bre de rajaduras, ojos u otros defectos que desminuyan su resistencia a la flexión y que debe ser tratada con im-pregnación de cloruro de mercurio o creosota contra la acción de los parásitos e insectos.

Metal desplegado constituído por placas de acero cortadas y estiradas para formar una malla romboidal y tratada por galvanización para que sean inoxidables.

c)    	Procedimiento

Se construirá un entramado de listones de madera seca y tratada, según .... con resistencia suficiente para re-sistir el revestimiento sin sufrir deformaciones.

Normalmente el entramado se puede ejecutar con largueros de 2" x 3", sujetados mediante alambre galvanizado y gan-chos dejados exprofesamente durante el vaciado de la es-tructura o a anclajes tipo "Hilti" que se fijarán poste-riormente a la estructura, y tranquillas de 2" x 2" de madera a formar un casetonado, cuyo espaciamiento depen-derá de las dimensiones y peso del metal desplegado pero que normalmente definirá una trama de 0.50 x 0.50 m.

Sobre este entramado de madera debidamente nivelado se clavará la malla de metal desplegado, bien atirantada.

Efectuado este trabajo se procederá a colocar maestras de yeso debidamente niveladas, consistentes en fajas junto a las paredes o en superficies mayores algunas diagonales o fajas paralelas.

Luego, se dividirá la superficie en zonas de trabajo de unos 10 m², sobre las cuales se aplicarán dos capas suce-sivas de yeso, una de yeso de segunda ..... y arena muy fina según dosificación de ..... de unos 15 mm. de espe-sor y la segunda de yeso puro de primera ..... con un espesor de 5 mm. aproximadamente.

La primera capa se ejecuta batiendo enérgicamente la mez-cla indica hasta conseguir una consistencia que permita proyectarla sobre la superficie de la losa, mediante una paleta o con la mano, para extenderla a continuación y trabajarla, hasta conseguir una superficie homogénea y sin uniones. Finalmente el enlucido deberá ejecutarse a-plicando el yeso en una capa fina y perfectamente alisada con plancha metálica.

d)    	Medición y forma de pago

Los cielorasos falsos se medirán y pagarán por metro cua-drado de superficie ejecutada y el costo incluirá todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos para e-jecutar la obra conforme a lo descrito en las presente especificaciones.

106.3	CIELOS DE HORMIGON VISTO.

Estos cielos deben cumplir las normas de Hormigon Arquitectonico. Ver especificaciones de Hormigon Armado.

107 		REVESTIMIENTOS

107.1     REVESTIMIENTO DE CERAMICA VITRIFICADA

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para la aplicación un revestimiento cuyo objeto es servir de acabado de muros y tabiques, protegiéndolos de la acción del agua, humedad u otros elementos y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de limpiar.

Se aplicará en los ambientes señalados en la planilla o cuadros de acabados.

b)   	Materiales

Se utilizarán baldosas de cerámica vitrificada de color.

Las piezas tendrán forma rectangular de 150 x 75 mm. con un espesor entre 5 y 7 mm.

Sus caracteristicas se ajustarán a las especificadas por la Norma Boliviana N.B. 2.5-003, para la primera clase.

El Contratista deberá entregar muestras de por lo menos dos tipos de baldosas al Supervisor para obtener su au-torización, la que no exime al Contratista sobre la ca-lidad del producto.

Para la colocación de la cerámica vitrificada se empleará un mortero compuesto por cemento, cal y arena lavada, en proporción 1:2:4.  El cemento, la cal y la arena, tendrán las características especificadas en la sección .....

También pueden utilizarse colas, mastiques y resinas sin-téticas, cuya composición esté garantizada para este uso, por el fabricante.

c)    	Procedimiento

Las paredes a revestir deben ejecutarse de tal forma que permita recibir el recubrimiento de cerámica en las con-diciones debidas, es decir, no presentar irregularidades en su superficie, estar perfectamente niveladas y aplo-madas.

Para alinear baldosas se emplearán muestras verticales, que pueden ejecutarse de yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza o cordel.

La máxima separación aconsejable, incluyendo el grueso del mortero y la pieza cerámica, será de 3 cm.

La fijación de las baldosas cerámicas pueden realizarse recurriendo al sistema tradicional o bien empleando pega-mento adecuados para este objeto.

En el primer caso, antes de colocar las piezas, conviene regar con agua la superficie a revestir. Por su parte, las baldosas se pondrán en remojo, a fin de quedar satu-radas de agua y dejándolas escurrir por lo menos una hora antes de su utilización.

El mortero se colocará uniformemente sobre la baldosa, a-justándola a continuación contra el paramento correspondiente. Para su adecuada alineación y nivelación se usa-rán guias de cordel y pequeñas cuñas metálicas de espesor uniforme, para mantener la separación entre piezas, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el mortero.

Concluida la operación del colocado, se usará una lechada de cemento blanco para cubrir las juntas, limpiándose con un trapo seco la superficie obtenida.

Para la colocación de baldosas cerámicas por medio de pe-gamentos sintéticos, previamente deberá efectuarse un re-voque de cal similar al especificado para interiores y una vez que esté completamente seco, se aplicará la pasta adhesiva, tal como es suministrada por el fabricante, me-diante una espátula dentada.

Las baldosas se colocarán sin necesidad de mojarlas pre-viamente, aplicándolas directamente de la caja a la pared y en cuanto al rellenado de juntas, se efectuará con mas-tiques plásticos adecuados e impermeables, blancos o de color.

d)    	Medición y forma de pago

El revestimiento de baldosas de cerámica vitrificada, se pagará por metro cuadrado ejecutado, cuyo costo incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo requerido en el proceso de ejecución.

108 		PISOS

108.1	CONTRAPISOS DE PIEDRA SOBRE TERRENO

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para la aplicación un contrapiso directamente sobre el terreno compactado, para recibir los acabados de pisos.

b)		Materiales.

El hormigon sera de 210 kg/cm2.

La piedra manzana sera de una dimension minima de 10 cm, y debera de ser de buena calidad, resistente e inatacable por los elementos del suelo.

c)		Procedimiento.

En el terreno perfectamente compactado y nivelado, se ejecutara el empedrado colocado a combo, limpiendo los intersticios resultantes y eliminando la tierra suelta.

Luego se humedecera abundantemente.

Se empedrara el terrno con una capa de piedra manzana de 15 cm de espesor.

Se cubrira el empedrado con una capa de hormigon de 5 cm de espesor en una superficie perfectamente nivelada.

d)        Medición y forma de pago

Se cancelara por M2. de obra ejecutada.

108.2	CONTRAPISOS SOBRE LOSAS

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para la aplicación un contrapiso directamente sobre la losa con el fin de nivelarla y lograr la superficie necesaria para recibir los acabados de pisos.

La elección de uno u otro contrapiso, se señala en los planos o en el formulario de presentación de propuestas.

b)   	Materiales

Los contrapisos se construirán empleando hormigón de 180 kg/cm2, con un contenido mínimo de cemento de 250/m3 y empleando agregados livianos, de manera que el peso específico esté comprendido entre 1.800 Kg/m3 y 2000 kg/m3.

c)   	Procedimiento

La superficie de la losa estructura, se lavará empleando un chorro a presión para eliminar todos los materiales adheridos.

Antes de colocar el contrapiso se eliminará todo el polvo mediante equipos compresores adecuados.

Sobre la superficie así tratada se vaciará la capa de contrapiso con un espesor del orden de 3 cm.

Las juntas de retracción, se deberán hacer coincidir con los límites de los ambientes o con las líneas de cambio de revestimiento.

El Contratista deberá definir el nivel superior del con-trapiso, en función del tipo de acabado que se utilice para los pisos y de tal manera que los pisos terminados mantengan los niveles señalados en los planos de arquitectura, sin necesidad de vaciados adicionales.

La terminación del Contratista se efectuará de acuerdo al tipo de acabado que se utilice para los pisos:

-	Revestimiento con espesor superior o igual a 2 cm. que para su colocación requiere mortero. El contrapiso se integra al mortero de asiento.

-	Revestimiento con espesor igual o menor a 1 cm. que para su colocación requieren mortero.  La superficie se dejará rugosa.

-	Revestimiento que se coloca con pegamentos. La su-perficie se dejará perfectamente alisada y nivelada, lista para recibir el pegamento.

-	El piso terminado es de concreto.  La parte superior del contrapiso se termina con mortero para pisos, según figura en la Sección .....

d)   	Medición y forma de pago

Los contrapisos con excepción de los que se integran con el mortero de asiento, se cancelarán por metro cuadrado de superifice y en el costo, el contratista incluirá to-dos los materiales, mano de obra y equipos requeridos de acuerdo a lo descrito y a lo señalado en los planos y/o formulario de presentación de propuesta.

108.3	PISOS DE CEMENTO

a)   	Condiciones Generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para el vaciado una capa de mortero de cemento so-bre contrapisos de hormigón sobre losa

b)   	Materiales

El mortero de cemento a emplearse será 1:4.

Para la capa final se utilizará lechada de cemento puro.

c)   	Procedimiento

En el caso de utilizarse este piso sobre losas vaciadas con anterioridad, éstas deberán picarse ligeramente a fin de remover materiales extraños u hormigón suelto.

En el caso de pisos de hormigón sobre el terreno, prefe-rentemente se vaciará el mortero especificado, poco des-pués de haberse realizado el vaciado de la losa de con-trapiso.

El piso de concreto, conservará las juntas de retracción previstas en el contrapiso.

En el caso de losas vaciadas con anterioridad, se deberá efectuar una limpieza prolija y regar abundantemente con agua la superficie que recibirá la capa de mortero.

En este caso la capa de mortero que constituirá el piso tendrá un espesor mínimo de 3 centímetros.

Sobre la capa de mortero alisada y aún fresca, se espol-voreará cemento puro en cantidad necesaria para efectuar el acabado final que podrá ser enlucido o afinado a fro-tacho.

Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán, con una sección de cuarto círculo de 1 cm. de radio aproximadamente, para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden completamente rectos y aislados conforme al diseño del piso.

Finalmente, una vez fraguado el mortero, las juntas se rellenarán con arena fina y se sellarán posteriomente con un mastique permanentemente plástico del tipo IGAS, SIKA o similar.

d)   	Medición y forma de pago

Los pisos de concreto se medirán y pagarán por metro cuadrado de superficie neta ejecutada y el precio in-cluirá el costo de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para realizar los trabajos descritos.

108.4	PISOS Y ZOCALOS DE TERRAZO

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para el colocado de baldosas sobre contrapisos eje-cutados según lo especificado.

b)   	Materiales

Se utilizarán baldosas prensadas a máquina de mosaico granítico de dimensiones, colores y diseños conformes a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas o a las indicaciones del Supervisor.

Las baldosas tendrán un espesor mínimo 2 cm., con una superficie superior constituída por una capa de 8 mm. de espesor mínimo de mortero de grano de granito y cemento.

Las piezas de zócalo, correspondientes a este tipo ten-drán las mismas caracteristicas de las baldosas de piso.

Se admitirá una altura de 10 cm. salvo indicación contra-ria en el formulario de presentación de propuestas y/o en los planos.

El Contratista deberá entregar muestras de por lo menos dos tipos de mosaicos y zócalos al Supervisor y obtener la autorización respectiva para el uso del material. Esta autorización no exime al Contratista sobre la calidad del producto.

En la colocación de baldosas y zócalos, se utilizará mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3.

c) 		Procedimiento

Su colocación se efectuará sobre contrapisos preparados de acuerdo a las especificaciones respectivas.

Las losas ejecutadas con anterioridad, deben previamente picarse ligeramente y lavarse a fin de remover cualquier material extraño u hormigón suelto.

Antes de colocar las baldosas, se nivelará el piso de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando muestras colocadas a distancias no mayores a 4 m.

Si el piso lo requiere o se indica expresamente, se le dará una pendiente de 0,5 a 1 % hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en planos.

Las baldosas se colocarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena fina 1:4 cuyo espesor no sea inferior a 1 cm.

Las baldosas se alinearán mediante lienzas extendidas en ambas direcciones.

Terminada la colocación de baldosas en un ambiente, se sellarán las juntas con lechadas de cemento puro, blanco o gris, de acuerdo al color del piso.

Después de un tiempo prudencial, se procederá a pulir el piso a máquina, hasta que desaparezca cualquier irregularidad que pudiese existir.

Los zócalos se colocarán alineándolos y aplomándolos con los muros correspondientes. Su colocación se efectuará siguiendo las anteriores indicaciones, en las partes per-tinentes.

d)   	Medición y forma de pago

Los pisos de mosaicos granítico se medirán y pagarán por metro cuadrado de superfice neta ejecutada. Los zócalos por metro lineal ejecutado. El precio incluirá el costo de todos los materiales, mano de obra, herramientas, ma-quinaria y equipo necesario para realizar los trabajos.

108.5	PISOS Y ZOCALOS DE CERAMICA VITRIFICADA

a)		Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para el colocado de baldosas de cerámica vitrificada sobre contrapisos ejecutados según lo especificado .. o sobre losas de entrepiso

El objeto de este revestimiento es servir de acabado de pisos, protegiéndolos de la acción del agua, humedad u otros elementos y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de limpiar.

b)		Materiales

Se utilizará baldosas de cerámica vitrificada de color.

Las piezas tendrán forma rectangular de 150 x 75 mm. con un espesor entre 5 y 7 mm.

Sus caracteristicas se ajustaran a las especificadas por la Norma boliviana N.B. 2.5 -003, para la primera clase.

Las piezas de zócalo, correspondientes a este tipo ten-drán las mismas caracteristicas de las baldosas de piso.

Se admitirá una altura de 10 cm. salvo indicación contra-ria en el formulario de presentación de propuestas y/o en los planos.

El Contratista deberá entregar muestras de por lo menos dos tipos de baldosas y zócalos al Supervisor para obte-ner su autorización. Esta autorización no exime al Con-tratista sobre la calidad del producto.

En la colocación de baldosas y zócalos, se utilizará mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3.

c)		Procedimiento

Su colocación se efectuará sobre contrapisos preparados de acuerdo a lo que se indica.

Las losas ejecutadas con anterioridad, deben previamente picarse ligeramente y lavarse a fin de remover cualquier material extraño u hormigón suelto.

Antes de colocar las baldosas, se nivelará el piso de acuerdo a las cotas del proyecto, utilizando muestras colocadas a distancias no mayores a 4 m.

Si el piso lo requiere o se indica expresamente, se le dará una pendiente de 0,5 a 1 % hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en planos.

Las baldosas se colocarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena fina 1:4 cuyo espesor no sea inferior a 1 cm.

Las baldosas se alinearán mediante lienzas extendidas en ambas direcciones.

Terminada la colocación de baldosas en un ambiente, se sellarán las juntas con lechadas de cemento puro, blanco o de acuerdo al color del piso.

Los zócalos se colocarán alineándolos y aplomándolos con los muros correspondientes. Su colocación se efectuará siguiendo las anteriores indicaciones, en las partes per-tinentes.

d)   	Medición y forma de pago

Los pisos de cerámica vitrificada se medirán y pagarán por metro cuadrado de superfice neta ejecutada. Los zóca-los por metro lineal ejecutado. El precio incluirá el costo de todos los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo necesario para realizar los trabajos.

108.6	PISOS DE ALFOMBRA

a)		Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para el colocado de alfombra sobre contrapisos eje-cutados según lo especificado , o sobre losas de entrepiso construidas de acuerdo a las especificaciones.

El objeto de este revestimiento es servir de acabado de pisos.

b)  		Materiales

Se emplearán alfombras que cumplan los siguientes re-querimientos mínimos:

Peso de la alfombra: 	2.72 kg/m²

Base Elastómerica o latex unitario: 1.02 kg/m²

Peso del Pelo: 0.75 kg/²

Altura del pelo: 4 mm.

Tipo del pelo: fibras sintéticas antiest.

Color: unitario a elección del Supervisor

La alfombra se pegará al contrapiso correspondiente con el producto recomendado por el fabricante.

El Contratista deberá entregar muestra de por lo menos dos diferentes marcas de alfombras y obtener del Supervisor la autorización para el uso del material. Esta auto-rización no exime al Contratista sobre la calidad del producto.

c)   	Procedimiento

La colocación de la alfombra se realizará sobre el con-trapiso previamente lavado y secado, utilizando el pega-mento en las cantidades indicadas por el fabricante.

Los bordes de la alfombra, se sujetarán mediante zócalos de madera.

Después de colocada la alfombra, se limpiará con aspiradora y se protegerá hasta su entrega.

d)   	Medición y forma de pago

Los pisos de alfombra, se medirán y cancelarán por me-tro cuadrado de superficie neta ejecutada. El precio incluirá los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para realizar los trabajos descritos.

108.7	PISOS DE PARQUET Y ZOCALOS DE MADERA

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y e-quipo para el colocado de parquet sobre contrapisos eje-cutados según lo especificado o sobre losas de entrepiso construidas de acuerdo a lo especificado

El objeto de este revestimiento es servir de acabado de pisos.

b)		Materiales

Se usará parquet laminar con un espesor mínimo de 8 mm.

La madera que se emplee en su fabricación debe ser dura y admitir un buen pulimiento, se preferirá el Tajibo, Almendrillo, Yesquero, Moradillo, Jichituriqui u otras que reunan las características indicadas.

La forma de las láminas de madera será elegida por el Su-pervisor, de las existentes en el mercado nacional, salvo cuando ésta sea expresamente especificada en planos de detalle, en cuyo caso se ajustará a ellos.

Se utilizarán pegamentos sintéticos que estén garantizados por un certificado de fábrica.

Para los zócalos de este tipo de pisos se utilizarán lis-tones moldurados de madera mara de 1,5 cm. x 8 cm., salvo indicación contraria en el formulario de presentación de propuestas y/o en los planos.

c)		Procedimiento

La colocación de parquet se realizará sobre el contrapiso, previamente lavado y secado, utilizando el pegamento en las cantidades indicadas por el fabricante.

Se tomará especial cuidado en el alineamiento de las pla-cas de parquet, trazándose líneas muestaas a partir de la parte central de cada ambiente.

Después de un tiempo prudencial de haberse efectuado su colocación, el parquet se cepillará y lijará a máquina, para masillarlo a continuación, de tal manera de no dejar intersticios.

Finalmente se aplicará cera incolora para pisos hasta ob-tener el brillo conveniente.

Los zócalos de madera mara serán colocados alineados y a-plomados a los muros correspondientes, mediante tornillos sobre tacos dejados en las paredes para éste efecto o bien empleando "Rawl-Plug" o similar.

Las cabezas de los tornillos se harán desaparecer colo-cando tarugos de madera de la misma calidad y color que la del zócalo. Queda prohibido el uso de masillas para cubrir las cabezas de los tornillos.

Finalmente, se aplicará cera incolora para pisos hasta obtener el brillo conveniente.

d)		Medición y forma de pago

Los pisos de parquet se medirán y pagarán por metro cua-drado de superficie neta ejecutada. Los zócalos, por me-tro lineal ejecutado. El precio incluirá el costo de to-dos los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo necesario para realizar los trabajos.

109		PINTURAS Y BARNICES

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro de  materiales para la aplicación de pintura y barnices en:

-	Interiores

-	Exteriores

-	Carpintería metálica

-	Carpintería de madera y ebanistería

b)   	Materiales

Se utilizarán pinturas a base de resinas alkidionitro-celulósicas o acetocelulósicas y barnices a base a re-sinas disueltas con aguarráz como diluyente.

Se proveerán los productos enn sus envases originales, herméticamente cerrados y claramente rotulados con el nombre, peso y contenido de la pintura, con el color e instrucciones de aplicación, nombre y dirección del fabricante.

No se abrirán los envases hasta que éstos sean inspeccionados por el Supervisor.

No se permitirán pinturas con asentamientos excesivo; en un recipiente lleno y recientemente abierto, el contenido deberá ser fácilmente disperso con una paleta hasta al-canzar un estado suave y homogéneo.

No deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, ni sepa-ración del color y estará excenta de terrones y natas.

La pintura, al ser recibida deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer buenas cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencia al escurrimeinto o a correrse al ser aplicada a las superficies verticales y lisas.

La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uni-forme, excento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie, no deberá mostrar ninguna desigualdad o separación cuando fluya sobre un vidrio limpio.

El tiempo de secado de la pintura deberá ser de 24 horas como máximo.

Ninguna pintura u otro recubrimiento será diluído sin la aprobación del Supervisor.

La pintura será de color y tono señalado en planos o a indicación del Supervisor.

c)    	Almacenamiento

La pintura será almacenada en depósitos que serán mante-nidos permanentemente limpios.

Se tomarán medidas de precaución para evitar incendios.

En los depósitos de almacenamiento la temperatura deberá ser mínimo 13C.

d)   	Pinturas

-	Pinturas opacas

-	Pinturas brillantes

-	Pinturas semibrillo

-	Esmalte para metales

e)    	Barnices

-	Transparente con brillo

-	Transparente sin brillo

f)   	Diluyentes

-	Aguarrás

A base de esencia de trementina, obtenida a partir de la destilación del líquido de los árboles

Deberá ser pura, incolora, con olor fuerte caracteristico, excento de agua y subproductos del petróleo.

-	Aceite de Linaza

Proveniente de la savia del lino, cocido, color oro, ám-bar o marrón.

g)   	Equipo

-	Soplete

-	Rodillos

-	Brocha

-	Papel lija Nº 100

h)   	Procedimiento

-	Preparación

Todas las superficies a pintarse deberán ser lijadas y limpiadas prolijamente antes de la aplicación de la pin-tura, estarán completamente secas.

La pintura se aplicará en capas. La primera capa será una imprimación con mezcla acorde para cada tipo de pintura:

Látex

Mezcla de pintura diluída en agua en proporción de 4 lt. de agua por cada galón.

Oleo

Una mano de cola templada

Mezcla de pintura diluída en aguarráz y aceite de linaza en proporción de 1.5 lt. de aguarrás más 0.5 lt. de acei-te de linaza por cada galón (3.75 litros) de altura.

Para la carpintería de hierro o acero, se exigirá la en-trega en obra con imprimante anticorrosivo.

Se procederá al masillado de huecos y grietas para cubrir las imperfecciones, no antes de 24 horas de secado el imprimante.

Se lijarán las superficies utilizando lija fina.

Toda la superficie lijada, será cuidadosamente limpiada con una cepillo y después con un paño seco para remover todo el polvo, antes de aplicar la mano siguiente.

i)   	Mezcla y dilución

Los componentes a ser mezclados, se agitarán con bastante frecuencia durante su aplicación para mantener el pigmen-to en suspensión.

La mezcla en envases abiertos deberá hacerse en un lugar bien ventilado y alejado de chispas y llamas.

Cuando en el envase se haya formado una nata, ésta deberá ser desprendida de los costados del envase, quitada y de-sechada. Si tales natas son tan gruesas que perjudiquen la calidad de la pintura, ésta deberá ser desechada.

El tipo de diluyente deberá ser acorde con las recomendaciones del fabricante de la pintura.

Toda la dilución deberá ser hecha en presencia del Super-visor.

j)  		Pintado y barnizado

Comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para la aplicación de pintura y barnices en:

-	Interiores

-	Exteriores

-	Carpintería metálica

-	Carpintería de madera y ebanistería

k)		Materiales

Se emplearán únicamente pinturas y barnices de calidad y marca reconocidas, preparadas en fábrica, suministradas en sus envases originales y en los colores que elija el Supervisor.

En cada caso se utilizará la clase de pintura o barniz señalada en la planilla de locales o en el formulario de presentación de propuestas, en su defecto o en caso  que el Contratista desee efectuar un cambio de pintura o bar-niz, el método de aplicación y el subestrato sobre el que se aplicarán, el Supervisor deberá dar una aprobación escrita, que sin embargo no exime la responsabilidad del Contratista sobre la calidad del material propuesto.

Al elegir las pinturas, es muy importante asegurarse la compatibilidad entre capas.

El Contratista deberá presentar oportunamente muestras de las pinturas y barnices para aprobación del Supervisor,  quien podrá exigir ensayos por cuenta del Contratista, que permitan verificar la calidad del material.

Se recomiendan los siguientes productos:

-	Pintura para interiores y exteriores:

. 	Látex

.	Kenlátex

-	Pintura para hormigón visto

.	Pintura siliconada, color hormigón, Sempexo o similar

-	Pintura para carpintería metálica

.	Anticorrosiva a base de plomo, color rojo

.	Galvanizado en base de óxido de zinc

.	Esmalte para acabados en base de resinas alkídicas

-	Barnices

.	Flecto Varthane

.	Sayer Lack

l)       Procedimiento

- 	Generalidades

El Contratista deberá presentar al Supervisor muestras de colores y tonos a utilizar con una anticipación de tres semanas, antes de su empleo en obra.

Previo a la iniciación de los trabajos de pintado el Con-tratista deberá colocar mínimo tres (3) muestras de color y textura de aproximadamente 0.8 x 1.00 mt. para que el Supervisor escoja y de su aprobación.

El Contratista notificará al Supervisor cuando vaya a a-plicar cada mano de pintura.  Como regla general y salvo excepciones autorizadas por escrito, la última mano de pintura se realizará cuando todos los obreros de otras especialidades hayan terminado sus trabajos.

Se aplicarán las manos necesarias de pintura consistente, mínimo en número de tres (3) hasta tener los tonos esco-gidos por el Supervisor.

La aplicación de cada mano de pintura se la efectuará sólo cuando haya secado completamente la anterior, pu-diendo dejarse un interválo de 24 horas entre manos su-cesivas.

La aplicación de la pintura debe ser escrupulosamente vigilada, operación por operación, de tal modo que no se introduzca factores que pueden modificar las caracteristicas de los materiales.  En todos los casos se debe seguir las instrucciones de los fabricantes.

Se adoptarán precausiones especiales para evitar salpicaduras de pintura en superficies expuestas: ladrillos apa-rentes, carpinterías, vidrios, etc.

Se efectuarán las orillas pintadas adyacentes a otros ma-teriales o colores en forma limpia, definida y sin tras-lapes, protegiendo con cinta adhesiva, papel, etc.

Al terminar la obra se retocará el trabajo repintando las áreas dañadas durante la ejecución, sin costo adicional.

El trabajo terminado deberá ser uniforme de color, textu-ra, tonalidad y brillo; libre de chorreaduras, brochazos defectuosos o cualquier otra imperfección que afecte su aspecto. Estará sujeto a la aprobación del Supervisor.

El acabado final está sujeto a la aprobación del Supervisor. Todo trabajo mal efectuado o con pintura que no cum-pla las especificaciones, será rechazado y reejecutado completamente.

-	Exteriores

Se procederá al limpiado prolijo de la s uperficies de muros y se aplicarán como mínimo tres manos de pintura hasta obtener un acabado con laa tonalidades exigidas.

No se pintarán exteriores en clima lluvioso o helado.

-	Hormigón visto

Una vez pulidas y reparadas las partes defectuosas de la cara expuesta del hormigón, se aplicará una primera mano de silicona incolora para rellenar los poros y a continuación tres manos o más de pintura color hormigón hasta obtener un color uniforme.

-	Interiores

El pintado se ejecutará mínimo diez días después de concluído el estucado.

Se aplicarán tres manos como mínimo, utilizando soplete o rodillo hasta lograr el color elegido.

- 	Carpintería metálica

Se limpiará o cepillará la superficie de metal (planchas, soldauras, juntas) con trapos o cepillos mojados con sol-ventes, eliminando óxido, costras sueltas del laminado, escoria de soldadura, aceite, grasa u otras sustancias perjudiciales.

La aplicación se hará mediante el empleo de soplete.

El pintado en taller con pintura anticorrosiva se ejecu-tará después del ensamblaje, la pintura de acabado cons-tará de dos manos como mínimo.

La pintura en obra tendrá un mínimo de tres manos, la ma-no final se aplicará cuando estén terminados los otros servicios.

-	Carpintería de madera

Las superficies deberán estar limpias y secas, lijadas y masilladas prolijamente.

Se aplicarán las manos necesarias para un acabado perfec-to, con un mínimo de tres.

Cada capa se aplicará después que haya secado la anterior, durante por lo menos seis horas.

Se lijará ligeramente para una mejor adherencia.

m)      	Limpieza

Todas las salpicaduras sobre superficies no destinadas a pintarse (vidrios, pisos, artefactos, etc.) y que no ha-yan podido ser evitadas, deben ser removidas cuando la pintura esté todavía fresca.

Al terminar el trabajo, se limpiarán todas las superficies de manchas y deshechos de la obra, causadas por el trabajo.

n)    	Medición y forma de pago

El pintado y barnizado se medirán y cancelarán por metro cuadrado de superficie neta ejecutada. El precio incluirá los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para realizar los trabajos descritos.

110.		CARPINTERIA DE MADERA

a)		Condiciones generales

Comprende la ejecución de elementos tales como marcos, puertas, ventanas, barandas, revestimientos, mesones, mamparas, zócalos, jambas, junquillos, etc.

La fabricación de estos elementos se sujetará en todo a los planos de detalle, a las presentes especificaciones y a las indicaciones del formulario de presentación de propuestas.

El Contratista deberá comprobar prolijamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminaods.

Se deberá incluir en los costos el barnizado o pintado y todos los elementos y accesorios de quincallería, tales como pestillos, cerraduras, bisagras, etc.

b)     	Materiales

Si en los planos de detalle y/o en el formulario de pre-sentación de propuestas, no hubiese indicación específica sobre el tipo de madera que debe emplearse, se usará mara de primera calidad, según la catalogación del mercado local.

En general, la madera deberá estar tratada según procedimientos industriales y no debe presentar defectos tales como nudos, grietas, picaduras, manchas, etc.

Su contenido de humedad será inferior al 15%.

Para la unión de piezas, se emplearán colas sintéticas de aplicación en frío y de reconocida calidad.

Para le barnizado o pintado se utilizará los materiles descritos en las Sección 800 y 801.

c)   	Procedimiento

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías in-dicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de las piezas terminadas; por consiguiente, en el corte se pre-verán las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado.

Las piezas cortadas antes de su armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto se-cado y estabilidad.

Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y posteriormente se realizarán los cortes necesarios para las uniones y empalmes.

Los elementos de madera que formen montantes o travesaños serán de una sola pieza en toda su longitud. Los travesaños inferiores deberan tener unos dos centímetros más de tabla sobre las dimensiones previstas con objeto de per-mitir su repaso en obra.

Los encuentros entre molduras se realizarán a inglete y no por contraperfiles.

En el supuesto caso de que se utilicen clavos o puntas, las cabezas de éstos sobre caras vistas, se introducirán hasta una profundidad de 1,5 mm.

Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle.  Cuando precisen el empleo de falsas espigas, éstas se harán de madera pura.

Solamente se admitirá la ejecución de los siguientes ti-pos de uniones:

-	A caja y espiga con ayuda de clavijas de madera se-ca y dura, con una holgura entre espiga y fondo de 1.5 mm. como máximo.

-	Uniones a espera de ranuras suficientemente profundas. En pieza de gran sección, las uniones serán con doble ranura.

-	Uniones encoladas.

Los bordes y uniones aparentes serán desbastados y ter-minados de manera que no queden señales de sierra ni on-dulaciones.

El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entre-gar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enra-sadas y lijadas; no se admitirá la correción de defectos de manufactura mediante el empleo de masilla o mastiques.

No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a dos milímetros al prescrito.

Las partes móviles deberán desplazarse sin dificultad y unirse entre ellas o con las partes fijas con una hogura que no exceda de 1 mm. una vez estabilizada la madera.

La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y nivelada en el emplazamiento definitivo fijado en los planos, mediante tacos previamente colocados y tornillos en dimensión y número adecuados.

Las juntas deberán ser apretadas y formadas de tal amnera que tapen las señales de las uniones.

Los marcos, puertas y ventanas se entregarán en obra después de terminada la obra gruesa y concluído el revoque.

Para mantener la rigidez y la escuadra de los marcos, éstos se entregarán en obra con los correspondientes listones diagonales clavados a cabezal y jamba.

Los marcos y contramarcos se colocarán al tiempo del revoque final, cuidando de no debilitar los muros y otros elementos estructurales.

Las ranuras entre el perímetro del marco y la mampostería o estructuar, se calafateará con sellante a base de cau-cho de silicona transparente.

Las hojas de puertas y ventanas se sujetarán al marco me-diante tres y dos bisagras dobles de 4", respectivamente y con una separación entre hoja y marco de máximo 2mm. para accionarla sin dificultad. Estando la hoja abierta, ésta deberá permanecer inmóvil en cualquier punto de su recorrido.

En la colocación de hojas de puerta, se deberá prever el nivel de piso acabado.

Los picaportes y cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado las hojas en sus marcos.

El revestimiento de paredes y cielos con machimbre de ma-dera se ejecutará de la sigiente manera:

Se empotrarán tacos piramidales en los muros u Rawl-Plugs en estructuras, a distancias acordes con el diseño del revestimiento.

Se ejecutará un entramado de madera de construcción de forma y dimensiones especificadas en planos y sujeto a muros y/o estructuras mediante tornillos fijados a los tacos.

Sobre el entramado, se procederá al clavado del machimbre de forma y dimensiones acordes a planos.

Los remates del revestimiento presentarán planos bien de-finidos y tendrán tapajuntas.

Los zócalos para ambientes con piso de madera o alfombra, se ejecutarán de la manera siguiente:

Se empotrarán tacos piramidales en los muros u Rawl-Plugs en estructuras, a distancia no mayor a 60 cm.

Los zócalos serán atornillados a los tacos con tornillos de engarze de 2" a cabeza perdida. Los huecos se taparán con tarugos de la misma madera, color y calidad.

En las uniones y esquinas, el corte de las piezas será a 45 grados.

El barnizado se ejecutará de acuerdo a lo descrito en las Secciones 800 y 801.

e)   	Medición y forma de pago

Las puertas y ventanas se medirán en metros cuadrados instalados y pagados de acuerdo a los precios unitarios de propuesta incluyendo marcos, quincallería necesaria y barnizado.

El revestimiento de paredes y muros se medirá en metros cuadrados instalados y pagado de acuerdo a los precios unitarios de propuesta incluyendo barnizado.

Los zócalos se medirán en metros lineales instalados y pagados de acuerdo a los precios unitarios de propuesta incluyendo barnizado.

El precio debe considerar todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para realizar todos los trabajos descritos, incluyendo el barnizado.

111		CARPINTERIA DE HIERRO

a)   	Condiciones generales

Comprende la ejecución de puertas, ventanas, barandas, rejas decorativas y de seguridad, cortinas metálicas, marcos, escaleras, escotillas, etc.

La fabricación de los elementos enumerados, se sujetará en todo a los planos de detalle, a las presentes especificaciones y las que se indican en formulario de presentacion de propuestas.

El Constructor, sin embargo, deberá comprobar prolijamente las dimensiones reales en obra y con mayor cuidado aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

El Constructor podrá ofrecer alternativas, variantes y/o modificiones de los tipos de perfiles a utilizar, debiendo en este caso presentar planos de obra, con un detalle de los perfiles que se propone utilizar en sustitución de los establecidos y la correspondiente nota de cálculo que justifique sus dimensiones.

En este tipo de carpintería, en los costos se deberá incluir el pintado y todos los accesorios y elementos de cierre, tales como pestillos, picaportes, bisagras, cerraduras, etc.

b)   	Materiales

En la carpintería de hierro se empleará acero en perfiles, barras y chapas laminadas, según la norma DIN 1612, así como también las variaedades de tubos de uso industriales cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales soldados, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados especiales apra puertas y ventanas, perfiles estructurales semi-pesados, pesados y cañerías.

Como condición general el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra calse de defectos.

Los perfiles de acero serán de doble contacto, de tal modo que ofracan una cámara de expansion o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

Para el pitnado se emplearán los materiales descritos en las Secciones 800 y 801.

c)   	Procedimiento

Luego de haberse verificado todas las dimensiones en obra y efectuados los reajustes que sean necesarios, el Constructor elaborá planos de obra que serán sometodso a la aprobación del Consultor.

Dichos planos de obra, deben especificar, además de las características de los perfiles utilizados, el tipo de cortes, uniones y empalmes, soldaduras y remachoes; así como la colocación de picaportes, cremonas, pestillos, cerraduras, etc.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como la mano de obra calificada que garantice unt rabajo satisfactorio.

Se admitirá como máximo una diferencia en longitud, con relación alas cotas nominales de un 0.40%.

Las uniones se realizarán por soldadura tope y serán lo sufientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su traponsporte, colocación y operación.  Los restos y rebabas de soldadura ser repasarán de modo que no perjudique su aspecot, estanqueidd y buen funcionamiento.

Las juntas horizontales entre partes fijas y móviles, tendrán el vierteaguas como rotección contra el agua de lluvia.

Las partes móviles deberán desplazarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las paredes fijas con una holgura no mayor de 1.5 mm.

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto.

Los marcos llevarán amortiguadores puntuales y constituídos por una cinta contínua.  Estos amortiguadores podrán ser de goma, plástico u otro material sintético.

La carpinteria de hierro deberá protegerse convenientemente de acuerdo al procedimiento descrito en las Sec-ciones 800 y 801.

La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se haya terinado la obra de fábrica.  Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra.

Los empotramientos de las patillas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará con mortero de cemento o con sellantes especiales.  El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

d)   	Medición y forma de pago

La carpinteria de hierro de puertas, ventanas, rejas, cortinas metálicas, etc. se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos.  Elementos como barandas, se medirán en metros lineales y finalmente otros como escaleras en forma global.

El precio debe considerar todos los materiales, mano de obra, heramientas y equipo necesarios para realizar todos los trabajos descritos, incluyendo el pintado.

112 		CARPINTERIA DE ALUMINIO

a)   	Condiciones generales

Comprende la construción y colocción en obra de puertas, ventanas, barandados y otros elementos que se indican en los planos.

La fabricación de la carpinteria de aluminio se sujetará a los plnaos de detalle, a las presentes especificaciones y las que se indica en el formulario de presentación de propuestas.

El Contratista deberá efectuar las verificaciones necesarias y realizar los ajustes de dimensiones requeridos por la obra.

Los perfiles que se detallan en los planos correspondientes son idicativos y por lo tanto, el Contratista podrá ofrecer alternativas, variantes y/o modificaciones, debiendo presentar planos de obra, detallando los perfiles que se propone substituir.  El Consultor o el Representante del Propietario darán una aprobación escrita a la solución del Cotratista.

Esta carpintería incluirá todos los accesorios y elementos de cierre tales como empaquetaduras, picaportes, cremonas, bisagras, cerraduras, etc.

b)    	Materiales

Se utilizará perfiles laminados de aluminio anodizado mate o brillante, natural o con color, según indicación del formulario de presentación de propuestas y/o los planos de detalle.

Los perfiles deberán tener sus caraas epfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que pueden ser vivas o redondeadas, con tolerancia de medidas comprendidasen las especificaciones de la Asociación Americana de FAbricantes de ventanas.  Los perfiles que soporten carga admitirán una tensión de trabajo de 1120 Kg/cm².

Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

Estructurales		4 mm

Marcos			3 mm

Contravidrios		1,5 mm

Tubulares			2,5 mm

Todos los elementos de fijación como grampas para amurar, grampas, tornillos de encarne, tuerca, arandeles, compases de seguridad, cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnetico o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

c)   	Procedimiento

Luego de verificar todas las dimensiones en obra y efectuar los reajustes que sean necesarios, el Consultor elaborará planos de obra que serán sometidos a la aprobación del Consultor.

Los planos de obra deben especificar, además de las características de los perfiles, el tipo de corte, uniones y empalmes, refuerzos y remaches, así como la colocación de elementos de cierre.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

Toda junta deberá estar hecha de madera qe los elementos que la componen se mantegan en su posición inicial, conserven su alineamiento y no permitan el paso del aire.

A fin de garantizar una perfecta conservacion, durante su armado, colocación en obra y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestaas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse sin dañarlas.

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra de hierro.  En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones, de espesor en toda la superficie de contacto.

Las superficies del aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocación en obra dos manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para alumino.

La obtención de juntas entre albañilería y carpinteria se efectuará empleando mastiques de reconocidad calidad y que mantengan sus características en el transcurso del tiempo.

d)   	Medición y forma de pago

El cálculo de la superficie d ela carpinteria de aluminio para ventanas, puertas, cortinas, etc. para os efectos de pago, será efectuado inlcuyendo en el área de puertas y ventanas, los marcos respectivos.  A esta superficie, se aplicarán los precios por metro cuadrado, consignados en la propuesta acentadas, que deberán inlcuir el costo de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para realizar los trabajos descritos.

En el caso de barandados se aplicará el criterio anterior a metros lineales y en el caso de construcciones especiales la cancelación se hará por precio global.

113		QUINCALLERIA

a)   	Condiciones generales

Comprende el suministro y colocación en las respectivas carpinterias de los siguientes elementos y accesorios: bisagras, pestillos, cremonas, cerraduras y picaportes.

b)   	Materiales

Todos los materiales suministrados por el Contratista serán de calidad y marca reconocida y aprobados por el Consultor o el Representante del Propietario.

En general toda la quincalleria deberá ser de diseño moderno, de textura y color acordes con las terminaciones de las carpinterías en las cuales se colocarán.  Su provisión  en obra se efectuará en los embalajes y envases de fábrica.

Las bisagras para la carpinteria de madera serán de acabado sólido y su dimensión mínima será de "A".

Las cerraduras para todos los ambientes será la que se indiquen en los planos y/o en las planillas de acabados., en general seran de seguridad, de cilindro y llave plana.  Serán de embutir y con jaladores a ambos lados.  En las cabinas de W.C., se instalarán cerraduras de botón interior.  Las cerraduras deberán tener una llave maestra por piso, con excepción de las salas de equipos y ambientes especiales.

Cuando se indiquen cerraduras de tarjeta, se debera compatibilizar con lo especificado en los planos de Instalacion electrica.

Los picaportes, cremonas, pestillos, etc. tanto en carpinteria de madera como metálica, serán de óptica calidad.  Las puertas de dos hojas irán provistas de un juego de picaportes de uña de 8" de longitud como mínimo.

El Contratista presentará al Consultor o al Representante del Propietario, por lo menos dos muestras de cada una de las piezas de quincallería y antes de adquirir el material obtendrá la aprobación escrita.

c)    	Procedimiento

La colocación de piezas de quincallería, se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas a instalarse.  Toda pieza de quincallería se colocará con tornillos de tamaño adecuado.

Todas las partes movibles serán construídas y colocadas de forma tal que responda a los fines a que están destinados debiendo girar y moverse suavemnte y sin tropiezos, dentro del juego mínimo necesario.

Los cierres deberán resultar perfectos y herméticos a toda filtración de luz y aire.

Hasta que el edificio sea entregado, las llaves serán manjadas por personal personsables.  Al efectuar la entrega, el Contratista suministrará un tablero conteniendo todas las llaves del edificio , debidamente registradas y un juego duplicado con registro individuales de cada una de las cerraduras.

d)    	Medición y forma de pago

Las bisagras, cerraduras, cremonas y picaportes se consignarán en el precio de las carpinterías correspondientes y por consiguinte no existe un item particualr para el pago de las mismas.

114  	VIDRIERIA

a)    	Condiciones generales

La calidad y tipo de vidrios se definen en los planos, asi como en las planillas de acabados.

Previa su colocacion, se debera recabar por escrito la aceptacion del Arquiteco y del propietario del vidrio suministrado.

La calidad de los diferentes tipos de vidrios se sujetará a normas de calidad internacionales.

Normalmente se exigirá que los vidrios vengan con la marca de fábrica que los identifique.  Sin embargo, en ausencia de marcas, se podrá aceptar un certificado del suministrador que especifique las características del vidrio suministrado.

Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el Contratista deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución de la obra, contemplen todos los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

La instalación de vidrios debe estar a cargo de vidrieros experimentados.

El Contratista es responsable por las roturas de vidrios que se produzcan antes de la entrega definitva del edifcio.  En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo para el Propietario.

El Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies d elos vidrios después de la instalación.  Estas previsiones se refieren principalmente a:

-	Trabajos de soldadura o que requieren calor

-	Trabajos de limpieza de vidrios

-	Traslado de materiales y equipo

El Contratista debe garantizar la instalación de manera que no permita infreso de agua o aire por fallas de isntalación o por el uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el Propietario.

El Contratista es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de los vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva del edificio.

b)		Materiales

Tipos de vidrio

Según se señale en los planos o en el Formulario de Presentación de Propuestas, se utilizarán uno o varios de los tipos de vidrios que se describen a continuación y en los espesores requeridos por las condiciones de exposición, pero en ningún caso menores a las señalados en el Formulario.

Vidrio colado y vidrio estirado

Ambos vidrios se fabrican en la misma máquina, de la cual existen dos tipos básicos.  En una de ellas el vidrio es vaciado verticalmente desde el tanque una altura de más o menos 10 m y cortado, en la otra, el vidrio es vaciado del tanque y pasado por rodillos en posición horizontal.  El vidrio pasa luego de una cámara de rodillos donde se vá enfriando lentamente para evitar los esfuerzos y tensiones.

Estas máquinas producen vidrios en varios espesores, sin embargo, para la construcción tienen interés los siguientes:

Vidrios              Espesor (cm)

────────────────────────────────────────────

Simple (3'32")            0.22 - 0.26

COMUNES  Doble  (1/8")             0.29 - 0.34

────────────────────────────────────────────

3/16"              0.46 - 0.51

7/32"              0.52 - 0.58

GRUESOS   1/4"               0.60 - 0.67

1/8"               0.91 - 1.00

7/16"              1.01 - 1.10

Los espesores de 1/4", 3/8" y 7/16". se emplean principalmente en decoraciones de interiores y los restantes espesores, en ventana.

Los vidrios estirados y colados se pueden conseguir en color humo, en los espesores de 1/8", 3/16", 7/32" y 1/4".

Vidrio pulido y vidrio flotado

Estos tipos de vidrios se designan muchas veces con la denominacion de "CRISTALES PULIDO O FLOTADO".

El vidrio pulido se fabrica en una cinta continua y por pulido de ambas caras se obtiene un espesor uniforme y perfecto.

En el caso de vidrio flotado, la masa de vidrio líquido se hace fluir sobre una "cama" de metal fundido, dando como resultado un vidrio plano con superficies paralelas.

Estos cristales se obtienen en varios espesores y colores.

Los espesores más usuales son 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1".

Vidrio templado y vidrio parcialmente endurecido

Estos dos tipos de vidrios de "seguridad", se fabrican por un procedimiento de recalentamiento del vidrio, hasta casi la temperatura en que se ablanda y pierde su forma, y luego por un rápido y uniforme enfriamiento mediante solo de aire.

Como resultado de este proceso, se obtiene en el caso del vidrio templado, un material de tres a cinco veces más resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes qu el vidrio normal.  Este tipo de vidrio se rompe en pequeños pedazos.

En el caso del vidrio parcialmente endurecido, se obtienen resistencias sólo dos veces superiiores al vidrio corriente y en caso de rotura, se quiebra en pedazos más grandes.

Estos vidrios, no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados o endurecidos y en consecuencia, se deben pedir a fábirca en als dimensiones finales exactas y con todos los huecos necesarios para instalar la quincallería.

Las demás caracteristicas y calidad de estos vidrios, están determiandos por las del vidrio originalmente empleado.

Vidrios aislantes y absorbentes de calor

Con el vidrio que se dispone hacia el exterior del tipo absorbente de calor

Vidrios reflejantes de calor

Se logran estos tipos de vidrios aplicando una capa reflectiva de vidrio, a fin de lograr que gran parte de la energía solar sea irradiada.

Debido a la gran variedad de vidiros reflejantes, en láminas a aislantes, para efectuar una adecauda selección, se deberá recurrir a os manuales de los fabricantes.

Espejos

Los espejos se pueden fabricar a partir del vidrio pulido, vidrio flotado, vidrio estirado o colado de calidades seleccionadas.

Cuando se tratan de espejos que se utilizarán en puertas, deben provenir de vidrios de seguridad, según la lista siguiente:

a)	Planteando vidrio totalmente templado

b)	Planteando el reverso de vidrio laminado

c)	Aplicando una capa reflectiva al reverso de un vidrio, con un adhesivo que lo convierta en vidrio de seguridad

d)	Planteando la cara de un vidrio y luego laminarlo con otro, de manera que la capa de plateado quede en el interior de la unidad.

Los espejos del tipo a) no poseeran la calidad de los demás por el encorvamiento inherente a todo vidrio totalmente temperado.

Los espejos fabricados por el procedimiento b), normalmente serán de inferior calidad a loa fabricados según c) y d).

Vidrios laminados

Los vidrios laminados consisten en dos o mas vidrios, entre los que se intercalan láminas de plástico transparente, solidarizándolas por medio de presión y calor.

Estos vidrios de seguridad, cuando se fracturan no desprenden pedazos pues las partículas de vidrio se adhieren al plástico.

El espesor de la capa de plástico en la mayor de ls vidrios laminados usados en construcción, es de 0.04 cm.  Para aplciaciones especiales como aislamiento acústico, se usan placas de plástico de 0.08 cm. a 0.11 cm.  Unidades a prueba de robos para vitrinas, se fabrican con capa de plástico de 0.15 cm. o mas.

Debido a que las garantias de los fabricantes contra la separación de las láminas y contra las fracturas por de-fecto térmico son variables, el Contratista debe asegu-rarse de obtener como mínimo 10 años de garantia y se-guir las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación.

Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente "queden flotando en la abertura".

Se debe evtiar todo contacto entre vidrio y metal u tor objeto duro.

Se deben prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y fabricación, para permitir la expansión del vidrio o de los marcos y para absorber las deformaciones de la estructura del edificio.  En ningún caso la suma de las holgaduras superior e infe-rior o de las holguras laterales, será superior a 5 mm.

Se deben usar los soportes adecuados para asegurar un buen apoyo del vidrio.  Normalmente se utilizarán como mínimo dos bloques de soporte de Meoprene 70 a 90 "durometer" instalados en los cuartos de la base.

Los bloques de apoyo deben ser suficientemente anchos para que el vidrio no resbale cuando haya vibración, viento y su longitud debe ser como mínimo de 7.5 cm.

El sistema de instalación debe ser diseñado de tal forma que los movimientos del edificio debidos a efectos tér-micos o a deformaciones por la aplicación de cargas (so-brecargas verticales, viento, sismo) no sean transferidos a los vidrios.

La instalación de vidrio no debe realizarse cuado la temperatura es inferior a 3 C.

Se debe poner especial cuidado para definir el sistema de instalación de los siguientes tipos de vidrios:

-	Vidrios absorventes de calor

-	Vidrios reflejados de calor

-	Vidrios aislantes

-	Vidrios templados

-	Vidrios parcialmente endurecidos

-	Vidrios laminados

-	Espejos

-	Vidiro Catedral

El Contratista deber recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios y la fabricación de os marcos y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan sus caracteristicas a lo largo del tiempo.  Queda totalmente prohibido el uso de masillas en base a tiza y aceite de linaza.  el Contratista debe acompañar la literatura y certificados de fabricación del sellante que utilizará.

Los marcos deben estar sujetos a la estructura de tal manera que soporten las cargas sin sufrir defleciones superiores a 1/175 de la luz, pero no mas de 2 cm. con excepción de superficies estacadas en cuyo caso la máxima deflexión deberá ser 1/360 de la luz.

Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos.

Todos remache, cabeza de tormillo, soldadura y otras prominencias de los marcos, deben removerse antes de colocar los vidrios.

Los marcos deben diseñarse de manera  que el agua no se acumule en los canales.

Los canales de los marcos de acero y de madera deben pintarse antes de la colocación de los vidrios y deben estar excentos de grasas y otras materias orgánicas.

c)		Procedimiento

Antes de colocar los vidrios se procederá a revisar los marcos, para asegurar que existen los espacios libres adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, que las dimensiones son las previstas, de las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para el sellado, que las esquinas e intersecciones están apropiadamente unidas, que no permitan ingreso d agua o aire.  Si alguna de estas condiciones no se verifica, se debe poner remedio antes de instalar los vidrios.

En el caso de vidrios templados, parcialmente endurecidos, templados con color, aislante, absorbentes de calor y reflejantes de calor, se deben coordinar los trabajos de manera que el pedido corresponda a las dimensiones de la obra, pues todos estos vidrios no pueden cortarse para su colocación.

Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes de que éstas hayan endurecido.

Queda prohibido marcar los vidrios con cruces de pintrua o similares.  Para alertar a los trabajadores sobre los vidrios instalados se debe colocar cintas o bandas adhesivas, que luego se retiran si dañar el vidrio.

d)    	Medición y forma de pago

La medición de los vidrios se efectuará en metros cuadrados tomando en cuenta el área "neta expuesta", fuera del marco.

El precio unitario deberá inlcuir el suministro del vidrio y todo lo necesario para su instalación, la instalación propiamente dicha y la limpieza final.