INFORME DE AVANCE

MAPA DE CONSTRUCTIBILIDAD

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	1

1.1	DEFINICION	1

1.2	JUSTIFICACIÓN PARA EL USO DE LOS SIG	1

1.3	METODOLOGIA	2

1.4	SISTEMA DE COORDENADAS	2

1.5	SOFTWARE	3

2	UBICACIÓN DEL PROYECTO	3

2.1	Topografía	5

2.2	CLIMA.	6

2.3	HIDROGRAFÍA.	7

2.4	Límites y División Política	9

2.5	Geología del Valle de La Paz	12

2.6	CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL VALLE DE LA PAZ	15

2.6.1	Formaciones Del Zócalo	15

2.6.2	Formaciones La Paz y Purapurani	15

2.6.3	Formaciones La Paz, Purapurani, Calvario	16

2.6.4	Formaciones La Paz, Purapurani, Kaluyo, Gravas Del Altiplano	16

2.6.5	Formaciones Calvario y Milluni Superior	17

2.6.6	Deslizamientos Antiguos Pampahasi, Laikakota y Jukumarini	17

2.6.7	Miraflores	18

2.6.8	Sedimentos Lacustres Calacoto	18

2.6.9	Abanicos Aluviales Terrazas de Ríos y Aluviales Actuales	18

2.6.10	Remoción en Masa Antigua (avenida Periférica, villa Copacabana, Villa San Antonio, Alto Obrajes, Condores Lakota)	19

2.6.11	Remoción en Masa Reciente (Achocalla, Llojeta, Cerro Aruntaya (ciudadela Stronguista), y Huancani (Cóndores Lakota) y partes altas del río Wila Khota)	19

2.6.12	Flujos de Barro y Deslizamientos Actuales	20

2.6.13	Coluvios	20

2.6.14	Relleno Artificial	20

3	ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA	21

3.1	INSUMOS	21

3.1.1	MAPA GEOTÉCNICO	21

3.1.1.1	MAPA GEOLÓGICO	23

3.1.2	MAPA DE PENDIENTES	24

3.1.2.1	Modelo Global de la Tierra ASTER-GDEM.	25

3.1.2.1.1	Características de los sensores ASTER	25

3.1.2.1.2	Modelo ASTER GDEM	27

3.1.3	MAPA DE AMENAZAS	31

3.1.3.1	Procesamiento de la Información:	32

3.1.4	MAPA HIDROGRAFICO	35

4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION	36

4.1	DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO (DOMINIO ESPACIAL).-	36

4.2	Definición de la escala de trabajo.	37

4.3	Verificación de la Topología de entidades espaciales.-	37

4.4	Generalización de entidades geográficas	37

4.5	Diseño del modelo espacial.-	38

4.6	Limpieza y vectorización de resultados	42

4.7	Edición del Mapa	42

4.8	Consolidación de un Sistema de Información Geográfico.-	43

5	DICCIONARIO DE DATOS SIG	44

5.1	A_ADMINISTRATIVOS	44

5.1.1	LIMITE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	44

5.1.2	MACRODISTRITOS	45

5.1.3	DISTRITOS	45

5.1.4	OTBS	46

5.2	B_INFRAESTRUCTURA	47

5.2.1	Manzanos	47

5.2.2	VIALIDAD	48

5.3	C_ TOPOGRAFIA	48

5.3.1	DEM:	49

5.3.2	CURVAS DE NIVEL SEGÚN MODELO DE ALTURAS ASTER	49

5.3.3	TIN:	50

5.3.4	PENDIENTES:	51

5.4	D_DRENAJE	51

5.4.1	RIOS	51

5.4.2	CUENCAS	52

5.4.3	SUB CUENCAS	53

5.4.4	ESTACIONES  HIDROLOGICAS	54

5.5	E_GEOLOGIA	54

5.5.1	MAPEO DEL ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO	54

5.5.2	MAPEO GEOLÓGICO	55

5.6	F_GEOTECNEA	56

5.6.1	Geotecnia	56

5.7	G_Amenazas	57

5.7.1	Derrumbes	57

5.7.2	Deslizamientos	58

5.7.3	Erosión Interna Externa	58

5.7.4	Erosión Subterranea	59

5.7.5	Erosión Superficial	60

5.7.6	Hundimiento	61

5.7.7	Inundación	62

5.7.8	Mazamorra	63

5.7.9	Suceptible a Deslizamiento Complejo	64

5.7.10	Suceptible a Deslizamiento Complejo	64

5.8	DATOS COMPLEMENTARIOS	65

5.8.1	IMAGENES SATELITALES	65

5.8.1.1	Landsat	65

5.8.1.2	WORLD-VIEW-1	66

# INTRODUCCION

## DEFINICION

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se definen como “Un sistema de hardware, software, datos geográficos, procedimientos y personal diseñado para la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelado y  presentación de datos espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de planificación, gestión y monitoreo.” NCGIA 1990

La mayoría de los profesionales que trabajan con datos referidos al espacio, estamos acostumbrados a estructurar la información en mapas temáticos, según el aspecto que deseamos estudiar, de la misma forma los SIG descomponen la realidad en distintos temas, es decir en, en distintas capas o estratos de información de la zona que se desee estudiar: relieve, litología, suelos, ríos, asentamientos, carreteras, limites, etc. Siendo la gran ventaja de los SIG relacionar las distintas capas de información lo que posibilita a esta herramienta sorprendentes capacidades de análisis.

## JUSTIFICACIÓN PARA EL USO DE LOS SIG

En la implementación de SIG para la generación de un Mapa de Constructibilidad, se buscan principalmente herramientas que permitan almacenar datos de diferente naturaleza, que la introducción de dichos datos se haga de forma fácil y se puedan mantener y actualizar con esa misma facilidad.

A la vez se buscan herramientas que permitan el análisis de una gran cantidad de datos, sintetizarlos y presentarlos de forma atractiva y fácilmente comprensible. En definitiva, explotar esos datos  los cuales serán de mucha ayuda para el usuario o una entidad administradora del sistema.

Para conseguir un sistema racional que nos permita la gestión de datos se debe buscar soluciones completas que integren los diferentes procesos: adquisición, almacenamiento y mantenimiento de la información, así como su análisis y presentación gráfica.

En cuanto a la naturaleza geográfica se puede mencionar que prácticamente cualquier elemento tiene una naturaleza geográfica a la escala adecuada. Aplicado a un proyecto como el presente,  es indiscutible ya que la componente geográfica de todos los elementos que podamos almacenar, tienen una importancia vital. Es fundamental en cuanto a la utilidad de las “cosas” mismas, puesto que cada elemento debe tener una ubicación precisa.

La localización de éstos elementos no es indiferente, deben estar en su sitio para cumplir correctamente su función, esta definición tan amplia, nos permite integrar en el sistema algunas componentes que con frecuencia no son consideradas, y que hacen que el SIG pase por lo tanto de ser un programa informático para guardar y mostrar información geográfica, a un sistema integrado de gestión de la información..

## METODOLOGIA

Para la construcción del mapa de Constructibilidad de la ciudad de La Paz se trabajó con datos gráficos de dos tipos:

- Datos vectoriales

- Datos raster.

En relación al primer tipo, estos se obtuvieron mediante el proceso de importación de archivos tipo Shapefile obtenidos en las diferentes campañas de recolección de datos según disponibilidad de información. La información vectorial esta compuesta por tres clases de datos del tipo Punto, Línea y Polígono.

Entre los datos tipo raster tenemos la imagen Satelital de la zona del proyecto y el modelo de elevación digital de la franja donde se realizó el levantamiento topográfico.

Sin embargo a fin de efectuar el modelamiento espacial de las variables que han formado parte del análisis, toda la información fue convertida a modelos tipo Raster y una vez obtenido la cobertura final, esta fue vectorizada y editada con herramientas de ajuste.

## SISTEMA DE COORDENADAS

La necesidad de ubicar los objetos en el espacio hace indispensable la utilización de un sistema de referencia, un sistema de coordenadas. En geografía, se manejan diferentes sistemas de coordenadas que dependen de la ubicación de la sección de la corteza terrestre que quiere representarse en un plano. Dentro de los sistemas más utilizados están el Geográfico (Latitud – Longitud), Universal Transverso de Mercátor (UTM) y Cónico Conforme de Lambert (CCL).

El problema esencial está en proyectar una superficie ovoide en un plano. Las proyecciones que se utilizan usualmente en cartografía dependen también de la ubicación en el ovoide de la sección de la corteza terrestre que se quiere representar. Para proyectar las entidades espaciales en un plano debe antes definirse ciertas características geométricas de la elipse ajustada que representa la Tierra y del dátum que generalmente es el nivel del mar.

Las cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) elaboradas en los años 60 a partir de fotografías aéreas, fueron georeferenciadas en el espacio utilizando el elipsoide y el dátum Provisional para Sudamérica de 1956 (PSAD56).

Actualmente, se utiliza frecuentemente para el manejo de imágenes satelitales, GPS, y hasta levantamientos topográficos el elipsoide y el dátum Universal WGS84.  En el proyecto utilizaremos ésta proyección para todo el manejo de SIG, la representación cartográfica, elaboración de mapas temáticos y planos de trazado planta – perfil. Cuando se requiera utilizar información que no sea compatible con esta proyección, como la elaborada por el IGM, se realizarán las respectivas transformaciones de coordenadas.

El sistema de coordenadas de trabajo es el sistema de proyección UTM con el Datum WGS 84 Zona 19 Hemisferio Sur

## SOFTWARE

La herramienta utilizada para el manejo de SIG y la creación de los diferentes modelos cartográficos, es el software desarrollado por ESRI, ArcView GIS 10.0 Esta herramienta permite además interactuar con otro tipo de software de representación gráfica como el AutoCad y software de manejo de bases de datos como el Microsoft Excel.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación geográfica del municipio de La Paz es de 16º 29’ latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 68º 08’ minutos longitud oeste, al extremo Norte de la Meseta Altiplánica en el valle que forma la cuenca del río Choqueyapu, a una altura promedio de 3.640 metros sobre el nivel del mar. Es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, limita al Norte con el Municipio de Guanay, al Noreste con el Municipio de Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto que al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con el Municipio de Pucarani.

Las características topográficas del Área Urbana se caracterizan por una hoyada que distingue a esta ciudad respecto a otras ciudades, así como por la ubicación de sus barrios en las laderas de la urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad impresionante. Las pendientes que tiene la ciudad han generado una distorsión en la estructura tanto de sus viviendas como de sus calles y avenidas, así como del desarrollo de algunos barrios, especialmente de aquellos que se encuentran en las laderas de la ciudad.

El área de estudio para el presente trabajo está delimitada por siete de los nueve Macrodistritos existentes en el Municipio de La Paz los cuales son considerados como “urbanos” y están descritos en la siguiente ilustración:

Figura 1.- División Política del Municipio de La Paz

Fuente.- Elaboración Propia

## Topografía

El 35% de la mancha urbana está constituido por los terrenos de alta pendiente, que sobrepasan el 50% de inclinación del terreno, con problemas de inestabilidad potencial, dificultades para la dotación de servicios básicos y consiguientemente altos costos de la urbanización. Se ubican en las proximidades de la ceja de El Alto, Alto Chijini, Villa Nuevo Potosí, Tacagua, Andrés de Santa Cruz, más al sur las pendientes son accidentadas, como en el Valle del río Achumani, Aranjuez, Alpacoma, La Florida y Rió Abajo, en la actualidad están siendo incorporadas al tejido urbano.

El 28% constituyen los terrenos de pendiente media que van desde el 10% al 49%, ubicadas en zonas intermedias de unión entre las terrazas y las pendientes abruptas, se relacionan con los abanicos torrenciales actualmente urbanizados en Villa Fátima, Los Andes, Tembladerani, Sopocachi, también las planicies de Llojeta y Pampajasi.

El restante 37% de terrenos son las pendientes suaves de hasta 10%, se ubican en el centro de la cuenca, en las terrazas de las gravas Miraflores, en Achachicala al norte hasta Seguencoma al sur, en los valles de Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas más o menos elevadas, en Obrajes a partir Irpavi y Achumani expuestas a inundaciones.

Las Quebradas son el resultado de la erosión hídrica, podemos distinguir entre quebradas aisladas más o menos profundas, alargadas según la línea de mayor pendiente, se ubican sobre las laderas de los valles de Achachicala-Kaluyo, Chuquiaguillo y Kallapa, encajonadas en las terrazas de las gravas de Miraflores como en Pampahasi, Llojeta, Achocalla-Mallasa entre otros. Las quebradas desarrolladas con ramificaciones hacia los lados y hacia arriba, toman un aspecto dendrítico como se observa en los valles de los ríos de Achachicala y Chuquiaguillo.

Figura 2.- Mapa Hipsométrico

Fuente.- Elaboración Propia

## CLIMA.

De acuerdo a la clasificación climática de THORNTH WAITE, la cuenca de la ciudad de La Paz esta íntegramente comprendida en la región sub-húmeda seca con vegetación de pradera y un índice de humedad entre 0º y 20º. La precipitación pluvial media anual es de 57,3 m.m. siendo los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo los más lluviosos con un promedio de 82,35 m.m. mientras que en los meses deMayo, Junio y Julio la precipitación es mínima, con un promedio de 7,1 m.m.

La temperatura media ambiente para la ciudad de La Paz es de 12.4º C, con un máximo promedio de 13.9º C en el mes de Noviembre y un mínimo promedio de 10,2º C en el mes de Julio. La humedad relativa media anual es de 45 % y son los meses de Diciembre, Enero y Febrero los que presentan mayor humedad ambiente, con un promedio de 60 %, en tanto que los meses de Mayo, Junio y Julio son los más secos con un promedio de 39 % de humedad relativa.

Estos factores climáticos originan que gran parte del año se cuenta con nubosidad, durante el invierno la atmósfera es muy seca y despejada, sin nubes, lo que da lugar a una mayor irradiación terrestre sobretodo en las noches, produciendo una amplitud térmica muy acentuada.

Los vientos predominantes soplan del sureste con una velocidad que fluctúa entre 7,5 y 11,22 Km./hr.; mientras que en invierno soplan algunos vientos de componente Oeste.

## HIDROGRAFÍA.

La ciudad de La Paz, pertenece al área de influencia del sistema hidrográfico del río La Paz, que desemboca en el río Boopi y luego en el río Alto Beni, para confluir finalmente en el Río Beni, afluente del Amazonas.

La cuenca de La Paz está compuesta principalmente por el río Choqueyapu, que cruza toda la ciudad de Norte a Sur y los ríos Orkojahuira e Irpavi que van del Noreste hacia el Sur, cruzando a su paso por la mayor parte de las Subalcaldias de la ciudad.

| CHOQUEYAPU: De 10 a 12 Km. de curso, en el área urbana, tiene tramos de canal abierto y embovedado; la zona más riesgosa se encuentra entre las calles Bueno y la Av. del Ejercito. | Divide a los Macrodistritos Maximiliano Paredes y Periférica hasta desembocar en el Macrodistrito Sur. | Nace como río Kaluyo, confluyen los ríos Cotahuma, río Huayllas. |
| --- | --- | --- |
| ORKOJAHUIRA: Posee partes canalizadas y partes no canalizadas a lo largo de sus 10 Km. de área urbanizada. Las zonas mas riesgosas son San Simón, Villa San Antonio, Villa Copacabana y parte de Miraflores. | Divide a los Macrodistritos Periférica y San Antonio y también desemboca en el Macrodistrito Sur. | Nace como río Chuquiaguillo y tiene afluentes como el Huallajahuira, Gringajahuira, Orihuela y Huayllas. |
| IRPAVI: No cuenta con áreas urbanizadas en sus 5 Km.; el sector más crítico está en las Zonas de Bolonia, Irpavi y Jardín Japonés. | Se desplaza por el Macrodistrito San Antonio hasta el Macrodistrito Sur. | Nace del río Kallapa y tiene como afluentes al río Lentoja, Achumani, Chatiri, Carampaya, Kalajahuira, Jillusaya, Kellumani y Huayllani. |
| ACHUMANI: Abarca el sector de Achumani, se encuentra completamente urbanizado, en este sector esta canalizado. | Se desplaza por el Macrodistrito Sur | Tiene como principales afluentes a los ríos Kellumani, Huayllani y Achumani |
| HUAÑAJAHUIRA: Río que corre a lo largo de Ovejuno, Chasquipampa y Calacoto, desemboca en el Río La Paz. | Se desplaza por el Macrodistrito Sur | Tiene como principales afluentes a los ríos Hullajahuira y Auquisimaña |
| ZONGO: Se encuentra en el Distrito Rural de Zongo en el valle del mismo nombre, es uno de los principales recursos de provisión hidroeléctrica, La misma que estaoperada poruna entidad privada. | Se desplaza por el Macrodistrito Zongo | Tiene como principales afuentes a los ríos Lainosa, Coscada, Chuchulluni. |

Figura 3.- Mapa De cuencas y de Rios Imprtantes

## Límites y División Política

Fuente : Oficialia Mayor de Gestión Teritorial, Dirección de Información Territorial

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 201.190,66 hectáreas. El área urbana del municipio, Sede del Gobierno Nacional, tiene una extensión territorial total de 18.009,82 hectáreas y su población se constituye en el asentamiento humano más importante de la región altiplánica del país.

El área rural del Municipio tiene una superficie total de 183.180,84 hectáreas. Su débil vinculación con el área urbana, consecuencia de una falta de infraestructura caminera acorde con los requerimientos de la región, limita el desarrollo de los recursos productivos de las Subalcaldías situadas en esta región.

Figura 4.- Mapa de Distritos

## Geología del Valle de La Paz

la evolución Geológica del Valle de La Paz se inicia sobre una paleogeografía constituida por sedimentos paleozoicos y paleógenos plegados y fallados tal como las Formaciones Belén y Sica Sica asignadas al Devónico y la Formación Luribay asignada la Paleógeno, sobre esta paleogeografía rugosa y áspera, se han depositado facies de abanicos proximales y distales de la Formación Huacallani sintectónicos a la deformación de esta región, una serie de cuerpos ígneos de pequeñas dimensiones muy alterados constituyen los cuerpos subvolcánicos de la Muela del Diablo, estas dos últimas unidades corresponden al Neógeno, según Bles et al. (1978), estas litologías corresponden a la Formaciones del Zócalo del Valle de La Paz.

Un nuevo solevantamiento de la Cordillera provocara que la paleogeografía plegada rugosa y áspera sometida a erosión, cambie su régimen a una cuenca de relleno que inicia con sedimentos de facies distales fluviolacustres someras y facies proximales de abanicos aluviales que irán colmatando este valle, esta sedimentación Neógena ocurrirá durante el Plioceno inferior, donde la toba "Cota-Cota" ha dado una edad K/Ar de 5,5 ± 0,1 a 5,8 ± 0,2 Ma, y la toba Chijini dio 2.8 ± 0.1 Ma Lavenu et al. (1989), indicando una edad Plioceno Superior.

Sobre la toba Chijini, que es un estrato guía que aflora en casi todo el valle de La Paz, las facies de la Formación La Paz son continuas en las laderas de la Autopista, Cotahuma, San Simón, Pulpituni y Villa Salome, en otros sectores sobre la mencionada toba se hallan en discordancia erosiva los depósitos glaciales de la Formación Calvario, sobre esta última discordantemente ya sea directamente sobre la Formación La Paz o sobre la Formación Calvario se ha depositado las facies fluviales a lacustres de la Formación Purapurani.

Al tope de la Formación Purapurani en el sector del valle Kaluyo existe una toba 2,8 ± 0,1 Lavenu et al. (1989), que marca el límite superior y sobre esta se ha depositado los sedimentos glaciares de la Formación Kaluyo, más al sur en el sector del Cerro Condorini en el valle del rio Orkojahuira por el sector de Chuquiaguillo, esta toba marca el límite entre facies fluviales y fluvioglaciares, asignadas a las mismas Formaciones.

En las laderas de los valles de Kaluyo, Chuquiaguillo e Irpavi al norte de La Paz, los depósitos glaciares son espesos, y es en el sector de Patapatani en el extremo noroeste del valle de La Paz que se han desarrollado las Morrenas de la Formación Milluni, ya sobre el Altiplano y en el sector de la Autopista próximo al Alto de Munaypata, afloran las facies de flujos de barro de esta Formación.

El relleno final de la cuenca del valle de la Paz lo constituyen las denominadas Gravas del Altiplano, que corresponden a facies fluvioglaciares, intercaladas con facies de abanicos aluviales y en las facies distales desarrollan depósitos fluviales, que marcan la colmatación total del Valle de La Paz, en paisaje constituyen las terrazas más antiguas a nivel del altiplano en el Alto de Lima, Ceja, Ciudad satélite, Huaripampa y las altiplanicies del alto de Ovejuyo y Huaripampa.

Según Bles et al. (1978), estas litologías descritas desde la Formación La Paz, Calvario, Purapurani, Kaluyo, Milluni y Gravas del Altiplano, corresponden a la Formaciones del Altiplano.

La erosión retrograda del río Beni cortó la Cordillera Oriental y se dio la captura fluvial de una parte del drenaje endorreico del Altiplano, que dio origen al desarrollo del valle del rio La Paz, ahora este punto se halla en la confluencia de los ríos Luribay y La Paz, siendo este el punto más bajo con 2000 msnm. La profundización del valle alcanzo los 2400 metros de desnivel en comparación con la Ceja del Altiplano en la alturas de Patapatani, asimismo la altura del cañadón de Aranjuez es de 3200 msnm, y el desnivel comparado con la altura de referencia anteriormente citada es de 1200 metros.

El desarrollo del Valle de La Paz según Bles et al. (1978), Considera Cuatro Épocas de Erosión, siendo la primera época de erosión caracterizada por los primeros indicios de procesos de remoción en masa manifestados como flujos de barro, generalmente gravosos tal como Jukumarini, Laikakhota, Pampahasi y Kayu este último registrado en el valle de Achocalla.

A la segunda etapa de erosión corresponden los depósitos desarrollados sobre los principales drenajes mayores del valle de La Paz que ya estaban individualizados para esa época, estos son los ríos Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi.

En este lapso de sedimentación las gravas de la terraza Villa Salome y sus remanentes aguas arriba, probablemente son correlacionables o representan las facies fluviales de la Glaciación Choqueyapu I, este evento glacial es reconocido por el desarrollo de valles glaciales en el valle de Kaluyo, Chuquiaguillo y Hampaturi, en este último aguas arriba del Jacha Khora, presenta morrenas terminales, mientras que en los otros valles se observan depósitos de morrenas laterales, valles facetados y valles colgantes.

En el valle de Kaluyo sector de Limanipata se presentan dos grandes deslizamientos que albergan lagunas, este deslizamiento embalso la parte del rio Kaluyo que dio origen a un lago temporal y sus sedimentos son asignados a los depósitos lacustres de Limanipata.

Esta época es importante ya que en este lapso de tiempo se produjo la Formación de los depósitos aluviales que dieron lugar a la terraza Miraflores de amplia distribución en la zona homónima, villas Copacabana, San Antonio, villa Armonía, Alto obrajes, Alto Seguencoma, zona central y Achachicala.

Una serie de morrenas laterales y de fondo se observan sobre las laderas del valle de Kaluyo, Achachicala e Irpavi corresponden a la glaciación Choqueyapu II.

Como consecuencia del retroceso de la glaciación se formó el torrente de barro de Peña Azul, estos depósitos masivos, heterogéneos se los observan en el valle del río Irpavi a unos 30 a 100 metros sobre el nivel de terraza actual.

Otros depósitos de terraza asignados a esta época son las terrazas de Alto Achumani, Huayllani y Kellumani.

Finaliza esta Segunda Época de Erosión con grandes flujos de barro en los sectores de Sopocachi, Chijini, Cementerio, Pura Pura, Villa San Antonio, Alto Obrajes, Bella Vista, Chinchaya-Ciudad del Niño y Cerro Aruntaya (Ciudadela Stronguista).

La Tercera Época de Erosión está caracterizada por grandes deslizamientos, y entre los más notables tenemos el de Achocalla, de Alpacoma, Llojeta, Tembladerani, Huancani (Cóndores Lakota), Ovejuyo, sincrónicamente se han desarrollado algunas terrazas como las del Barrio Gráfico, Obrajes, Kellumani y Bosque de Bolognia.

La Cuarta Época de Erosión se caracteriza por los flujos de barro reciente tal como el de Cota Cota, Ovejuyo, Apaña, y grandes deslizamientos tal como el de Villa Armonía, Santa Bárbara, Las Dalias, El Pedregal, Codavisa, Auquisamaña, Obispo Bosque, San Martin, Alpacoma, Lomas de Sur en Achumani y el más reciente que es un reactivamiento del deslizamiento de Pampahasi bajo Central y Callapa,

Existen además pequeños deslizamientos a nivel de predios y manzanos aledaños a todos los movimientos en masa citados.

También es esta etapa se consideran los abanicos aluviales, coluvios, terrazas recientes y lechos aluviales.

Al concluir este resumen iniciamos la descripción de cada una de las Unidades que conforman el valle de La Paz.

## CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL VALLE DE LA PAZ

La paz en casi su totalidad aproximadamente un 100 % está constituida por diferentes calidades de suelos y el restante mínimo porcentaje lo constituyen rocas de diferente calidad.

Los suelos que conforman al Valle de La Paz de acuerdo a sus condiciones geotécnicas tienen diferentes calidades es así que brevemente de acuerdo a las diferentes clasificaciones dadas en el MAPA GEOTÉCNICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y SUS ALREDEDORES de la BRGM 1977 daremos las características generales, en base a las asociaciones de suelos y rocas.

### Formaciones Del Zócalo

Problemas

Son rocas con relieves abruptos, varios tipos de remoción en masa por erosión y alteración, casi siempre inestabilidad superficial, con erosión diferencial baja e intensa.

Aptitudes

La aptitud de los terrenos es Débil y Pobre, en algunos pocos sectores es apta para fundaciones por lo fácil de su excavación, requiere de estudios y de movimientos de tierra para poder urbanizarse.

### Formaciones La Paz y Purapurani

Problemas

Son suelos con relieves abruptos, presentan inestabilidad en varios sectores por erosión del píe de talud, con presencia de arcillas plásticas saturadas, arenas saturadas sin cohesión, presión hidráulica fuerte, fallas o fracturas de descompresión y disminución de las propiedades físico mecánicas con la saturación por la descompresión y la remoción.

Aptitudes

Pobre y localmente Buena, Para urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas).

Para edificios aislados en terrenos de baja pendiente, condiciones de fundación generalmente buena. Con la debida precaución para terrenos plásticos (drenaje y aireado), buen mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, terrenos aptos para la fabricación de cerámica bruta (tejas y ladrillos).

### Formaciones La Paz, Purapurani, Calvario

Problemas

Relieve abrupto afectado por erosión superficial intensa, presentan inestabilidad en varios sectores por fallas o fracturas, circulación de aguas subterráneas, presencia de arcillas muy plásticas y disminución de las propiedades físico mecánicas de los niveles finos con la saturación, descompresión o remoción.

Aptitudes

Media a Buena, Para urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas).

Para edificios aislados en terrenos de baja pendiente, condiciones de fundación buena a excelentes. Se recomienda un buen mantenimiento de redes de aguas potables y alcantarillado, Localmente los terrenos gravosos y arenosos pueden ser fuentes de préstamo.

### Formaciones La Paz, Purapurani, Kaluyo, Gravas Del Altiplano

Problemas

Relieve abrupto afectado por erosión superficial intensa, presentan en ciertos lugares del Altiplano niveles arcillosos y gravosos poco densos y plásticos. En el Kenko y Huaripampa zonas de fallas potencialmente activas.

Aptitudes

Excelente en el Altiplano y terrenos poco inclinados

Media a Buena, Para urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas).

Para edificios aislados en terrenos de baja pendiente, condiciones de fundación buena a excelentes. Se recomienda un buen mantenimiento de redes de aguas potables y alcantarillado.

Prohibir toda construcción en las zonas mismas de fallas potencialmente activas del Altiplano.

Buenas fuentes de préstamo.

### Formaciones Calvario y Milluni Superior

Problemas

Relieve abrupto afectado por erosión superficial, Inestabilidad en ciertos sectores por la saturación de aguas, presentan en algunos lugares del Altiplano niveles arcillosos y gravosos poco densos y plásticos.

Aptitudes

Buena en el Altiplano y Huaripampa

Pobre, en algunos pocos sectores es apta para fundaciones por lo fácil de su excavación y requiere de estudios y de movimientos de tierra para poder urbanizarse. Se recomienda un buen mantenimiento de redes de aguas potables y alcantarilladas

### Deslizamientos Antiguos Pampahasi, Laikakota y Jukumarini

Problemas

Erosión y remoción en masa de los borde de las planicies. Naturaleza heterogénea.

Aptitudes

De Excelente a Buena.

Media a Buena, Para urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas).

Buenas fuentes de préstamo los materiales gravosos.

### Miraflores

Problemas

Erosión e inestabilidad de los taludes (erosión de pie), caída de bloques, excavación mecanizada a veces difícil debido a la presencia de pedrones, niveles arcillosos densos y plásticos.

Aptitudes

Excelente, constituye el mejor terreno de fundación de la cuenca siempre y cuando se eviten los taludes muy empinados.

Buena fuente de préstamo los materiales gravosos y la presencia de grandes bloque de granito es utilizada como piedra sillar.

### Sedimentos Lacustres Calacoto

Problemas

Erosión fuerte, características físico-mecánicas muy variables y sensibles a la saturación de aguas, inestabilidad y asentamientos.

Aptitudes

Pobre a débil, Para urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas.

Terrenos aptos para la fabricación de cerámica bruta (tejas y ladrillos).

### Abanicos Aluviales Terrazas de Ríos y Aluviales Actuales

Problemas

Zonas saturadas a veces inundables

Riesgos de erosión y derrumbes de los bordes de ríos y terrazas.

Riesgos de asentamientos diferenciales e inundaciones sobre todo en los abanicos.

Aptitudes

Excelente a Buena, son las áreas de urbanización de Irpavi, Achumani y Calacoto. Se debe tener cuidado con el nivel freático y con los niveles finos

Las gravas y arenas son fuentes de préstamo excelentes.

### Remoción en Masa Antigua (avenida Periférica, villa Copacabana, Villa San Antonio, Alto Obrajes, Condores Lakota)

Problemas

Erosión superficial.

Remoción en masa de varios tipos, localmente relieves abruptos, disminución de las propiedades físico mecánicas por efecto de saturación de aguas.

Aptitudes

De Media a Pobre, a localmente Buena, zonas altamente urbanizadas en la ladera oeste y este, son indispensables buenas obras de drenaje de aguas superficiales, subterráneas y de redes de drenaje sanitario.

Los niveles gravo arenoso son buenas zonas de préstamo.

### Remoción en Masa Reciente (Achocalla, Llojeta, Cerro Aruntaya (ciudadela Stronguista), y Huancani (Cóndores Lakota) y partes altas del río Wila Khota)

Problemas

Erosión superficial y subterránea.

Remoción en masa de varios tipos, localmente relieves abruptos, disminución de las propiedades físico mecánicas por efecto de saturación de aguas.

Aptitudes

De Media a Pobre, Buena, zonas altamente urbanizadas en la ladera oeste y este, son indispensables buenas obras de drenaje de aguas superficiales, subterráneas y de redes de drenaje sanitario. El carácter mayoritariamente arcilloso de estos terrenos hace que se presenten asentamientos diferenciales, los trabajos de estabilización de suelos son muy costosos.

### Flujos de Barro y Deslizamientos Actuales

Problemas

Inestabilidad potencial y real, características físico mecánicas muy variables, frecuentemente bajas y sensibles a la saturación.

Reactivación generalmente por saturación de aguas superficiales y subterráneas, erosión de pie de talud natural y antrópica, sobrecarga por movimientos de tierra, construcciones ilegales y escombros y acumulación de basura.

Aptitudes

De Pobre a Nula. Rehabilitación posible de ciertos lugares, de poca extensión, esencialmente por medio de obras de drenaje, protección y recalce del pie.

### Coluvios

Problemas

De Pobre a Nula

Rehabilitación posible de ciertos lugares, de poca extensión, esencialmente por medio de obras de drenaje, protección y recalce del pie.

Aptitudes

De media a Débil, localmente Buena (pendientes poco inclinadas y granulometría gruesa)

Para edificios pesados es necesario comprobar los riesgos de inestabilidad y de asentamientos diferenciales, tomar las precauciones usuales de drenaje.

### Relleno Artificial

Problemas

Características nulas a muy bajas, Erosión interna, terrenos compresibles, espesor variable

Aptitudes

De Débil a Nula. Buena en caso de compactación correcta

Necesidad de comprobar el espesor y la compacidad del relleno.

# ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA

En el Anexo 1 se muestra la estructura de la Base de Datos elaborada para la implementación del Sistema de Información Geográfico.

Al respecto es importante hacer notar que la estructura presentada corresponde a la ubicación en archivos de las diferentes coberturas espaciales y es una forma de administrar bases de datos espaciales sin perder integridad en cuanto al gestor de Mapas en ArcGIS

A continuación se describe la metodología de procesamiento de los datos

## INSUMOS

Para elaborar el mapa de constructibilidad se han utilizado los siguientes insumos:

A MAPA GEOTECNICO

B MAPA DE PENDIENTES

C MAPA DE AMENAZAS

D MAPA DE LA RED HIDROGRAFICA

### MAPA GEOTÉCNICO

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante la DEGIR, ha generado una base de datos de geotecnia, esta información que tiene una buena dispersión de información, permitió un análisis geoestadistico, que para un gran porcentaje de la ciudad de La paz es válido, se discrimino alguna información debido a su discrepancia con algunos de los datos de la BRGM – BCEOM que figuran en el Informe Geológico Nº 15 “Características Geotécnicas de la cuenca de La Paz”.

Considerando el trabajo citado se procedió sobre el Mapa Geológico, utilizando la información estadística, información de campo, identificando principalmente las aptitudes de los suelos, utilizando herramientas portátiles, analizando su granulometría, su saturación, su plasticidad, su cohesión, su deformación y fracturación, así como su peligro.

Para utilizar esta información en la generación del Mapa de Constructibilidad, se asignó categorías a las unidades geotécnicas considerando los parámetros citados:

CATEGORÍA 1: POSIBILIDAD DE CONSTRUIR CUALQUIER ESTRUCTURA

- excelente

- excelente a buena

- buena a excelente

- buena

CATEGORÍA 2: POSIBILDIAD DE CONSTRUIR CUALQUIER ESTRUCTURA CON ESTUDIOS ESPECIALES

- buena a media

- buena a pobre

- media a buena

- media

CATEGORÍA 3: POSIBILDIAD DE CONSTRUIR CUALQUIER ESTRUCTURA CON ESTUDIOS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS

- media a pobre

- media a débil

- pobre a buena

- pobre a media

CATEGORÍA 4: POSIBILDIAD DE CONSTRUIR CUALQUIER ESTRUCTURA CON ESTUDIOS ESPECIALES, COMPLEMENTARIOS Y AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

- pobre

- débil a pobre

- débil

CATEGORÍA 5:  NINGUNA POSIBILDIAD DE CONSTRUIR ESTRUCTURAS

- pobre a nula

- débil a nula

- nula

Esta información fue importada previamente, y luego fue reagrupada utilizando el comando DISOLVE

Posteriormente se Transformo el archivo Clases_Geotécnico al formato Raster, con una resolución de 5 metros utilizando el Operador Polygon to Raster

A fin de Explicar la fuente de este mapa es importante mencionar los mapas geotécnicos y geomorfológicos utilizados de base:

#### MAPA GEOLÓGICO

Para la elaboración de este Mapa se realizó una revisión bibliográfica, identificando los documentos generados por la BRGM BCEM el año 1978 siendo el más importante en esa materia para la correlación de las diferentes unidades Litológicas que conforman el Valle de La Paz.

Así también se realizó una interpretación fotogeológica para lo que se usaron pares estereográficos, que fueron interpretados con la ayuda de Estereoscopios de Espejos.

Las fajas de vuelo utilizadas fueron de distintas décadas del siglo pasado es así que se interpretaron fotos de la década del 30, 50, 60, 80 y 90 y del año 2006.

Para la restitución fotogramétrica y transformar la información de una proyección cónica a una ortogonal se utilizaron las ortofotos del año 1994 con una resolución de 60 centímetros, 2006 con una resolución variable de 0,13 a 2 metros y una imagen de satélite Quick Bird a colores con una resolución de pixel de 2 metros.

La determinación del uso de esta información fue debido a las características de recubrimiento y de resolución. Siendo la mejor la del 2006 en cuanto a resolución y la imagen Quick Bird en relación a la cobertura, siendo la Ortofoto 1994 una intermedia que facilito los trabajos de restitución.

Ya para el trabajo de campo se imprimieron juegos de planos a escala 1:2.500, para el control y mapeo de campo, este trabajo se lo llevo a cabo en unos 12 meses extensivos 2009 - 2010 un 10 % y 10 meses intensivos 2010 – 2011 un 90 %, las correcciones y correlación de la información se llevó a cabo en unos 5 meses, finalizando el trabajo en unos 24 meses calendario.

Se imprimieron juegos de planos a escala 1:2500, para el control y mapeo de campo, este trabajo se lo llevo a cabo en unos 12 meses extensivos 2009 - 2010 un 10 % y 10 meses intensivos 2010 – 2011 un 90 %.

Una vez concluido el proceso de relevamiento en el Municipio se dio paso a una tercera etapa en la que se correlacionó la información de forma global con trabajo de campo y gabinete, en esta etapa participó el conjunto del grupo de profesionales para uniformizar criterios de descripción de las distintas unidades identificadas, este proceso duró alrededor de 5 meses.

La etapa final para la elaboración de este producto consistió en la digitalización de la misma utilizando el software Arc Gis versión 9.3, herramienta especializada para el manejo de información espacial.

### MAPA DE PENDIENTES

Los procedimientos tradicionales de obtención de datos de elevación con técnicas topográficas se caracterizan por estar sujetos a factores humanos, tiempo y costos en su determinación.

El empleo de cartografía existente, por ejemplo a escala 1:50.000, para determinar distintas alternativas de diseño es una opción que se ha empleado durante mucho tiempo, si bien requiere la digitalización en 3D de las curvas de nivel para la generación de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), pero hay que tener en cuenta que no siempre se cuenta con esta información, y si existe en formato analógico (papel) es necesario digitalizar y procesar en 3D, siendo necesario realizar un Control de Calidad a la misma, ya que procede de métodos fotogramétricos analógicos y obtenidos con antigüedades de más de 30 años, donde las tecnologías existentes no aseguran un producto adecuado a las exigencias actuales.

Generalmente la cartografía existente en Bolivia a escala 1:50.000, generada por el IGM, tiene curvas de nivel con equidistancias de 20 m, donde los errores altimétricos para su obtención se consideraban, en el mejor de los casos, del orden de 1/3 de la equidistancia, es decir aproximadamente 7 m, pudiendo ser en determinados sectores mayores a 1 equidistancia, es decir más de 20 m, situaciones que se pueden determinar haciendo un adecuado control de calidad, comparando las alturas de la carta con perfiles longitudinales de nivelación trigonométrica, obtenidos con estación total o mediciones con GPS diferenciales, donde se corrigen las alturas elipsoidales con modelos geoidales globales, como EGM96 o EGM08.

Otra forma de obtener MDE es a través de levantamientos aerotransportados como son fotogrametría o LiDAR, que permiten obtener buenas exactitudes pero exigen también tiempos prolongados y costos elevados para generar el MDE.

La obtención de MDE globales ha sido una preocupación permanente y en los últimos años, la comunidad técnico/científica internacional ha visto la necesidad de encontrar una manera de paliar estas deficiencias, se han diseñado y ejecutado diversas misiones de proyectos espaciales, como la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), de captura, tratamiento, validación y reducción de altura de los datos topográficos de elevación a través de un sistema radar, por medio de la técnica de interferometría, montado en el transbordador espacial durante 11 días en el año 2000; y el proyecto Advanced Spaceborne Thermal Emission And Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation Model (GDEM), donde a partir de las imágenes estereosópicas obtenidas con el sensor ASTER en el satélite TERRA, puesto en órbita en el año 1999, a obtenido suficiente imágenes de todo el mundo para generar un MDE Global, proyecto conjunto de la NASA y el Ministerio de Economía de Japón.

El objetivo de estas misiones y proyectos es obtener los datos topográficos de elevación más precisos a escala global, generando lo que actualmente es la más completa base de datos topográfica digital de alta resolución de la Tierra, con la ventaja de ser de uso libre para los usuarios, obteniendo la información gratuita desde Internet

#### Modelo Global de la Tierra ASTER-GDEM.

##### Características de los sensores ASTER

El sistema multiespectral ASTER, montado en el satélite TERRA, consta de 14 bandas desde al visible al infrarrojo térmico. Esta amplia región espectral es cubierta por tres telescopios para los subsistemas VNIR (Visible e enfrarojo cerano), SWIR (infrarojo medio) y TIR (unfrarojo térmico o lejano). Un cuarto telescopio en la región del visible-infrarrojo cercano VNIR, es utilizado en posición vista atrás para generar la visión estereoscópica

Los parámetros de órbita del satélite TERRA son similares al Landsat 7 con excepción del tiempo local de cruce del Ecuador que es a las 10:30.

La Tabla 2 muestra el rango espectral y la resolución espacial de los tres subsistemas ASTER. El subsistema VNIR tiene dos telescopios: Telescopio visión nadir (3N) y el Telescopio vista atrás (3B) (backward), como se aprecia en la Figura 5.

El sensor ASTER, a bordo del satélite TERRA tiene la capacidad de generar modelos digitales de elevación MDE para una misma escena, esto se debe a que el sistema VNIR visible e infrarrojo cercano, de 15m de resolución espacial posee dos sensores 3N y 3B.

El nivel 1A es el dato de origen para la generación del MDE, las bandas 3N (nadir) y 3B (backward) son las que generan la visión estereoscópica.

La obtención del MDE esta automatizada por el software ASTER DEM Data Generation, desarrollado por el comité científico de ASTER; utiliza la tecnología de stereo matching, genera un MDE en un archivo digital entero binario, rectificado y registrado con los datos de efemérides del satélite, por esta razón este proceso se realiza sin necesidad de puntos de control de campo. El MDE, genera una matriz de elevación de 30m x 30m, lo que implica un dato de altura (z) cada 2 píxeles. El software Geocoded Ortho Image Generation, ortorrectifica la imagen y el MDE a un plano de referencia predeterminado. (Aster User’s Guide).

El ancho de barrido del sistema óptico de los detectores cubre una superficie de 60 x 60km a una altitud de 705 km. Debido a que la distancia entre órbitas adyacentes es de 172 km ASTER posee un sistema de observación lateral para cubrimiento global, éste se encuentra en la dirección perpendicular a la órbita (cross track) (Aster User’s Guide).

Figura 5.  Telescopios de las bandas 3N y 3B. fuente: ASTER GDEM.

##### Modelo ASTER GDEM

En un esfuerzo conjunto durante más de dos años entre el Ministerio de Economía y Comercio del Japón (METI) y la NASA ponen a disposición de todo el mundo sin costo alguno la primera versión del  ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, Espacial avanzado de emisiones térmicas y reflexión radiómetro) GDEM (Global Digital Elevation Model, Modelo Digital de Elevacion Global), con una resolución espacial de 1 segundo de arco, es decir 30 m. y alrededor de 1,5 millones de imágenes ASTER.

El ASTER GDEM se ha obtenido mediante estéreo-correlación automática a partir de las imágenes, de cobertura mundial, obtenidas desde la puesta en órbita del satélite en 1999. ASTER GDEM está compuesto por 22.600 mosaicos de 1ºx1º que cubren toda la superficie emergida entre los paralelos 83º N y 83º S. Se distribuyen en forma de ficheros GeoTIFF y están georreferenciados en coordenadas geográficas WGS84.

Como origen de altitudes utiliza el geoide global EGM-96. Se estiman unas precisiones promedio de 20 m. en altura y 30 m. en planimetría (dentro del 95% de fiabilidad), por lo que es conveniente, si se disponen datos de nivelaciones geodésicas hacer una evaluación en la zona de trabajo.

A diferencia de los datos de altura obtenidos mediante interferometría de radar por la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), hasta ese momento el modelo digital más completo disponible  (80% de la superficie terrestre) para uso civil y sin costo, el ASTER GDEM, es generado con los datos estereoscópicos obtenidos mediante la banda del infrarrojo de onda corta (0,76µm a 0,86µm, Banda 3N y 3B de ASTER), lo que requirió enfrentar las limitaciones por coberturas de nubes y otras alteraciones atmosféricas, demandando un mayor tiempo de procesamiento y edición de los datos, sin embargo se cuenta ahora con una resolución espacial superior al modelo SRTM, pues el ASTER GDEM  cuenta con un pixel de 30 m (1 segundo de arco) con una cobertura del 99% de la superficie terrestre.

Figura 6. Proceso de generación de  MDE con el ASTER GDEM. Fuente: ASTER GDEM.

El obtuvo el modelo digital de elevaciones ASTER GDEM, versión 1.0 de 1” de arco (30 m x 30m), obtenido de la página Web http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/search.jsp  de donde se ha descargado el archivo ASTGTM_S16W069.zip y ASTGTM_S16W068.zip, de 1ºx1º identificado también por el vértice SW, cortándose el área de prueba.

Figura 7. Modelo de Alturas del Proyecto.

Sobre el Modelo Digital y utilizando el comando Slope de ARCGIS 10.0 se genero el mapa de pendientes.

La FAO establece las siguientes clasificaciones de pendientes según el uso de suelos

| VALORES EMPLEADOS POR LA FAO |  |  | RANGOS PROPUESTOS PARA MAPA DE PENDIENTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE | DESCRIPCIÓN | % | PENDIENTE | % |
| 1 | PLANO | 0,0 - 0,2 | BAJA | 0,0 - 10,0 10,0 - 15,0 |
| 2 | NIVEL | 0,2 - 0,5 |  |  |
| 3 | CERCANO AL NIVEL | 0,5 -1,0 |  |  |
| 4 | MUY LIGERAMENTE INCLINADO | 1,0 - 2,0 |  |  |
| 5 | LIGERAMENTE INCLINADO | 2,0 - 5,0 |  |  |
| 6 | FUERTEMENTE INCLINADO | 10,0 - 15,0 |  |  |
| 7 | MODERADAMENTE ESCARPADO | 15,0 - 30,0 | MODERADA | 15,0 - 30,0 |
| 8 | ESCARPADO | 30,0 - 60,0 | ALTA | 30,0 - 60,0 |
| 9 | MUY ESCARPADO | > 60 | MUY ALTA | > 60 |

Para el presente proyecto se ha tomado la desición de establecer la siguiente clasificación de las pendientes

0 – 30 .-  	1  Bajo a Moderado

30-60 .-  	3 Alto

Mayor a 60 	4 .- Muy Alto Alto

Utilizando el comando RECLASS se ha reclasificado las pendientes con los siguientes valores:

### MAPA DE AMENAZAS

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) preocupado con los constantes fenómenos geodinámicos que afectan al Valle de La Paz, tal como deslizamientos e inundaciones, que se hacen cada vez más trágicos debido al crecimiento explosivo de la mancha Urbana que ha invadido informalmente lechos de ríos y laderas inestables, decidió elaborar un Nuevo Mapa Geológico que sirva de base para identificar las diferentes amenazas geodinámicas a estas zonas vulnerables y así poder identificar los Riesgos que puedan afectar el desarrollo de la Ciudad más importante de Bolivia.

Ya en el año 1978 las consultoras BRGM – BCEOM 1977-1978, realizaron el Estudio Ecogeológico de la Cuenca de La Paz y sus Alrededores, plasmados en 23 documentos temáticos, elaborados para planificar el Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz.

La escala de trabajo de esos documentos fue de 1:50000, pero dado que la cobertura Urbana es susceptible de ser amenazada por los fenómenos citados a nivel de manzano, era necesario sobre la base de información existente generar un Mapa Geológico a una escala de 1:5000, para ese fin se utilizó las ortofotos del año 2006, además de fotos aéreas del siglo pasado que datan de las décadas del 30, 50, 60, 70, 80, 90 y de la primera década del presente siglo, el análisis realizado permitió una interpretación multitemporal de la geología del valle de La Paz.

Este trabajo fue realizado por geólogos del municipio de La Paz que poseen diferentes aptitudes y la combinación de esas capacidades permitió realizar este trabajo en forma óptima.

Sobre esa información básica y necesaria se elaboraron otros mapas temáticos a la misma escala tal como el mapa Geomorfológico, mapa Geotécnico y un mapa de Pendientes.

Combinando esos mapas temáticos se obtuvo un mapa de Amenazas por Remoción en Masa, paralelamente se trabajó un Mapa de Amenazas por Inundaciones.

Por otra parte otro grupo de técnicos de varias disciplinas (ingenieros civiles, agrónomos, geógrafos) elaboraron el mapa de Vulnerabilidades.

La combinación algebraica de estos Mapas permitió obtener el Mapa de Riesgos Versión 2011.

Asimismo se utilizaron las siguientes coberturas establecidas en el mapa de Amenaza del 2004.

Tomando en cuenta lo anterior, el modelo de riesgo debe simplificarse en cuanto al

diagnóstico de las amenazas, considerando los 8 orígenes más importantes:

• 1) Derrumbes

• 2) Deslizamientos

• 3) Erosión interna – externa.

• 4) Erosión Subterránea

• 5)Erosión Superficial

• 6) Hundimiento

• 7) Inundación

• 8) Mazamorras

• 9) Sifonamientos

• 10) Susceptibles de deslizamientos

• 11) Susceptibles de deslizamientos complejos

#### Procesamiento de la Información:

Inicialmente se han efectuado agrupaciones de las coberturas establecidas en el mapa de Amenazas 2004, actualizando algunos eventos nuevos como ser el megadeslizamiento cotahuma obtenido sólo cinco categorías de amenazas mostradas a continuación:

CATEGORIA 1.- Amenazas de Origen Hidrico

• 7) Inundación

• 8) Mazamorras

• 9) Sifonamientos

CATEGORIA 2.- Erosión Hídrica:

• 3) Erosión interna – externa.

• 4) Erosión Subterránea

• 5)Erosión Superficial

CATEGORIA 3.- Subsidencia

• 6) Hundimiento

CATEGORIA 4.- Deslizamientos Activos

• 1) Derrumbes

• 2) Deslizamientos

CATEGORIA 5.- Deslizamientos Potenciales

• 10) Susceptibles de deslizamientos

• 11) Susceptibles de deslizamientos complejos

Posteriormente fueron Rasterizados e integrados en una sola capa espacial

### MAPA HIDROGRAFICO

El Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) por medio de la Oficialía Mayor Técnica y la Dirección de Gestión Integral del Riesgo, ha desarrollado con el apoyo financiero del Gobierno del Japón, el proyecto de: “Revisión y Actualización del Plan Maestro de Drenaje para el Área Urbana de La Paz”, actividad que fue realizada con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta consultoría fue encargada a la empresa consultora Consorcio NIPPON KOEI CO. LTD. (del Japón) y PCA-INGENIEROS CONSULTORES (de Bolivia),

Este estudio tuvo por objetivo formular el Plan Maestro de Drenaje Pluvial para el área urbana de la ciudad de La Paz, que permita al Gobierno Municipal tomar las acciones preventivas, correctivas, estructurales y no estructurales necesarias para que el sistema de drenaje pluvial cumpla adecuadamente con su función.

Un producto de este estudio fue la elaboración de un mapa hídrico en el cual se digitalizaron las cuencas, subcuencas y los ríos que forman parte del sistema hídrico de la ciudad de la Paz.

Sobre la cobertura de los ríos se ha delimitado un margen de 25 metros a cada costado, lo cual ha sido establecido como el margen de rio utilizando el comando BUFFER de arcGIS

# PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

## DELIMITACION DEL AREA DE TRABAJO (DOMINIO ESPACIAL).-

La delimitación del área de trabajo fue establecida en base a la disponibilidad de las coberturas que conformaron la información base, considerando de forma importante que el mismo coincida con el área administrativa del municipio de la Paz.

El trabajo de evaluación fue realizado en los Macrodistritos urbanos, los cuales son siete según la siguiente figura

El caso del Municipio de La Paz no es aislado, el crecimiento demográfico y la expansión urbana ocasionan que los límites de áreas pobladas (mancha urbana) de diferentes municipios vayan con el tiempo despareciendo, un proceso conocido como Metropolización.

## Definición de la escala de trabajo.

Tal y como se ha establecido, las fuentes de datos espaciales tienen diferentes resoluciones espaciales y han sido obtenidas con información en diferente escala, en ese sentido una actividad muy importante para proseguir el trabajo es la definición de la escala de trabajo la misma que según los insumos más importantes como ser el de Riesgos y Geotécnico, establecen que los mismos pueden ser trabajados a escalas inferiores a 1:20.000

En ese sentido se ha propuesta esta escala de trabajo, por lo cual los modelos raster a ser utilizados se generalizarán con resolución espacial de 5 metros.

## Verificación de la Topología de entidades espaciales.-

Se entiende por topología las relaciones espaciales que existen entre las entidades geográficas que conforman una base de datos espacial.

La revisión y validación de la topología, consiste en verificar en la base de datos espacial generada en el paso anterior, la existencia de inconsistencias en las entidades espaciales que puedan repercutir en los resultados finales de la producción del mapa (Ejemplo: polígonos sobrepuestos, Polígonos islas, Nodos no cerrados, etc)

Esta revisión y limpieza se esta efectuando con procesos automáticos y con procesos manuales siendo la complejidad mayor cuando se quiere trabajar a una escala mayor.

## Generalización de entidades geográficas

Habiéndose efectuado la validación de la topología y la limpieza de la misma en la Base de Datos Espacial, a continuación se debe generalizar las entidades geográficas para trabajar con la escala de trabajo definida. Este proceso requiere procesos de transformación Vector a Raster y viceversa a fin de que todas las entidades manejen la misma referencia espacial y el mismo modelo de datos.

## Diseño del modelo espacial.-

Se ha definido un modelo cartográfico utilizando las diversas coberturas generalizadas, para la obtención del mapa de Constructibilidad, cuyo algoritmo es el siguiente

Las clases de constructibilidad obtenidas y reclasificadas fueron:

A continuación se establece el significado del Indice Final

| INDICE FINAL | REQUISITOS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO |
| --- | --- |
| A1 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 40 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS |
| A2 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO |
| A3 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS CONTINUAS, O VARIAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS |
| A4 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 40 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE. |
| A5 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE |
| A6 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS CONTINUAS, O VARIAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE |
| B1 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 25 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS |
| B2 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 15 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO |
| B3 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS |
| B4 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 25 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| B5 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 15 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| B6 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| C1 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS |
| C2 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO |
| C3 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD O EDIFICIOS DE NO MÁS DE 3 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS |
| C4 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| C5 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| C6 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD O EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| D1 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL. |
| D2 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 3 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL. |
| D3 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL. |
| D4 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL. |
| D5 | CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 3 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL. |
| D6 | ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL. |
| E1 | SOLO ESTRUCTURAS LIVIANAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE NO MÁS DE DOS PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. METODO DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. |
| E2 | SOLO ESTRUCTURAS LIVIANAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE NO MÁS DE UNA PLANTA: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. METODO DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. |
| E3 | NO SE ACEPTAN CONSTRUCCIONES PARA VIVIENDAS |
| E4 | ESTRUCTURA DE HASTA 2 PLANTAS CON SÓTANO Y LOSA DE FUNDACIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO |
| E5 | SOLO ESTRUCTURAS LIVIANAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE NO MÁS DE UNA PLANTA CON SÓTANO Y LOSA DE FUNDACIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILDIAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. METODO DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. |
| E6 | NO SE ACEPTAN CONSTRUCCIONES PARA VIVIENDAS |

## Limpieza y vectorización de resultados

Obtenido el mapa resultante del modelo espacial, el consultor efectuara la limpieza de la información utilizando diversos filtros que permitan generalizar la información a la escala de trabajo final.

Posteriormente se vectorizará el resultado final revisando y limpiando los errores que puedan generarse.

La limpieza y validación de resultados será efectuada en base a la experiencia del consultor y algunos trabajos de campo.

## Edición del Mapa

Con todas las cobertura indexadas en la Base de Datos Espacial, se generará el mapa final utilizando diversos formatos y tamaños de página que previamente serán acordados con el contratante.

Se adjunta un borrador del mapa en etapa de trabajo del consultor

## Consolidación de un Sistema de Información Geográfico.-

Todas las coberturas utilizadas en este trabajo y las producidas por el consultor serán organizadas en una base de datos espacial utilizando el software ArcGis 10.0, para su difusión en algunas instituciones que requieren este tipo de datos.

El consultor entregara un diccionario de datos espaciales que resuma los datos que han sido establecidos en el sistema.

El consultor pondrá a consideración del Contratante la posibilidad de distribuir la información geográfica por internet, utilizando herramientas adicionales.

# DICCIONARIO DE DATOS SIG

A continuación se hace una descripción de cada una de las coberturas del SIG, así mismo se hace una breve descripción de los atributos de las bases de datos de cada una de éstas siguiendo el esquema del gráfico anterior.

## A_ADMINISTRATIVOS

### LIMITE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | limite_municipal.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\A_Administrativos\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL – HAM LA PAZ |
| Año | 2008 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:50.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8256448 Inferior: 8163469 Izquierda : 580982 Derecha: 647419 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Nombre del Municipio | String (50) |
| SUP_Ha | Superficie en Ha | Number (16, 8 decimales) |

### MACRODISTRITOS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | macrodistritos.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\A_Administrativos\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL – HAM LA PAZ |
| Año | 2008 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:50.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8256448 Inferior: 8163469 Izquierda : 580982 Derecha: 647419 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO_DIST | Nombre del Macro Distrito | String (50) |
| SUP_Ha | Superficie en Ha | Number (16, 8 decimales) |
| CODIGO | Codigo del Macro Distrito | String (50) |

### DISTRITOS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Distritos.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\A_Administrativos\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL – HAM LA PAZ |
| Año | 2005 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:50.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8256448 Inferior: 8163469 Izquierda : 580982 Derecha: 647419 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| COD_DIST | Código del Distrito | String (50) |
| MACRO_DIST | Nombre del Macro Distrito | String (50) |
| SUP_Ha | Superficie en Ha | Number (16, 8 decimales) |
| CODIGO | Codigo del Macro Distrito | String (50) |

### OTBS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | OTBS.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\A_Administrativos\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL – HAM LA PAZ |
| Año | 2008 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:50.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8182822 Inferior: 8162946 Izquierda : 588406 Derecha: 604751 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Nombre de la OTB | String (254) |
| DISTRITO | Codigo del Distrito | String (50) |
| NroOTB | Número de OTB | Numerico, Entero(9) |
| CodOTB | Codigo OTB | Numerico, Entero(9) |
| SUP_HAS | Superficie en Ha | Number (16, 8 decimales) |
| Hombre | Cantidad de Hombres Censo 2001 | Number (16, 8 decimales) |
| Mujer | Cantidad de Mujeres Censo 2001 | Number (16, 8 decimales) |
| Total | Cantidad de Habitantes Censo 2001 | Number (16, 8 decimales) |

## B_INFRAESTRUCTURA

### Manzanos

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Manzanos.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\ B_Infraestructura_Mun\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | UNIDAD DE INFORMACIÓN TERRITORIAL – HAM LA PAZ |
| Año | 2008 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:50.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8182762 Inferior: 8166093 Izquierda : 588486 Derecha: 603652 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

### VIALIDAD

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Vias.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\ B_Infraestructura_Mun\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Línea |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM La Paz |
| Año | 2009 |
| Institución | HAM La Paz |
| Escala Base | 1:5000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior 8183097 Inferior: 8162806 Izquierda : 588468 Derecha: 604732 |
| Procesamiento | Importación de Archivos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| CODIFICA | Codigo de la Vía | String (50) |
| NOM_VIA | Nombre de la Vía | String (100) |
| COD_MAT | Código de Material | String (100) |
| Lenght | Longitud en m | Number (16, 8 decimales) |

## C_ TOPOGRAFIA

### DEM:

Esta capa de información incluye un modelo de superficie importado del proyecto con una resolución de 30 m el pixel.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Dem.img |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\ C_Topografia |
| Tipo de elemento | Raster |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la Información | Modelo de Alturas ASTER GDEM |
| Año | 2008 |
| Institución | Proyecto ASTER |
| Escala Base | 1:100.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Superior 8186953 Inferior: 8159377 Izquierda : 584317 Derecha: 618143 |
| Procesamiento | Importación de archivos |

### CURVAS DE NIVEL SEGÚN MODELO DE ALTURAS ASTER

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Este archivo contiene las curvas de nivel obtenidas en el procesamiento del modelo de altura del satélite ASTER.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | curvas_dem_aster.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\C_Topografia |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polilinea Z |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | Imágenes Satelitales ASTER |
| Año | 2012 |
| Institución | Ecoingeniería |
| Escala Base | 1:100.000 (Escala de la información Base) |
| Cubrimiento Geográfico | Superior 8186953 Inferior: 8159377 Izquierda : 584317 Derecha: 618143 |
| Procesamiento | Extracción de Curvas de Nivel utilizando el comando CONTOUR de ArcGis |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| Name | Altura sobre el Nivel del Mar | String (50) |
| Layer | Tipo de Curva (Menor, Intermedia, Mayor) | String (100) |
| ELEVATION | Elevación en msnm | Number (Entero) |

### TIN:

TIN (Triangular Irregular Network: Red irregular de triángulos): Estructura de datos para la construcción de Modelos digitales del Terreno (MDT), basada en la modelización del relieve a partir de triángulos irregulares que unen los puntos de muestreo de partida (nodos), resultando en una de las mejores formas que existen para representar y trabajar con formas irregulares como la superficie terrestre.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | tin |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\ C_Topografia |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la Información | Modelo de Alturas ASTER |
| Año | 2012 |
| Institución | Ecoingeniería |
| Escala Base | 1:100.000 (Escala de la información Base) |
| Cubrimiento Geográfico | Superior 8186953 Inferior: 8159377 Izquierda : 584317 Derecha: 618143 |
| Procesamiento | Utilización del comando DEM to TIN de ArcGis |

### PENDIENTES:

Esta capa de información incluye un modelo de pendientes en porcentaje importado del proyecto con una resolución de 30 m el pixel.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | pendientes.img |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\ C_Topografia |
| Tipo de elemento | Raster |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la Información | Modelo de Alturas ASTER |
| Año | 2012 |
| Institución | Ecoingeniería |
| Escala Base | 1:100.000 (Escala de la información Base) |
| Cubrimiento Geográfico | Superior 8186953 Inferior: 8159377 Izquierda : 584317 Derecha: 618143 |
| Procesamiento | Utilización del comando SLOPE de ArcGis |

## D_DRENAJE

### RIOS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | rios_P.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\D_Drenaje\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | linea |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | PLAN MAESTRO DE DRENAJE |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8183972 Inferior: 8162697 Izquierda : 588615 Derecha: 605319 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| LAYER | Nombre del Río | String (50) |
| Tipo | Categoria del Río | Number (Entero) |

### CUENCAS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Cuencas.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\D_Drenaje\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | PLAN MAESTRO DE DRENAJE |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8197815 Inferior: 8162157 Izquierda : 586944 Derecha: 613991 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| CUENCA | Nombre de la Cuenca | String (50) |
| Area Ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### SUB CUENCAS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Subcuencas.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\D_Drenaje\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | PLAN MAESTRO DE DRENAJE |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8197815 Inferior: 8162157 Izquierda : 586944 Derecha: 613991 |
| Procesamiento | Importación de la Base de Datos del Mapa de Riesgos 2011, |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| CUENCA | Nombre de la Cuenca | String (50) |
| MICROCUENCA | Nombre de la Microcuenca | String (50) |
| Area Ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### ESTACIONES  HIDROLOGICAS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | estaciones.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\D_Drenaje\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Punto |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | SENAMHI |
| Año | 2011 |
| Institución | SENAMHI |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8192436 Inferior: 8168197 Izquierda : 583593 Derecha: 611442 |
| Procesamiento | Conversión de coordenadas |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| ESTACION | Nombre de la Estación | String (50) |
| LATSUR | Latitud Sur | String (50) |
| LONGOESTE | Longitud | String (50) |
| ALTURA | Altura m.s.n.m | Number (Entero) |
| Tipo | Tipo de estación | String (50) |
| Periodo | Periodo de registros | String (50) |

## E_GEOLOGIA

### MAPEO DEL ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Esta cobertura contiene el mapeo geológico a detalle.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | GLG_LA_PAZ.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\E_Geologia |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígono |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8184000 Inferior: 8164000 Izquierda : 588000 Derecha: 604000 |
| Procesamiento | Mapeo realizado utilizando fotografías Aéreas. |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| GLG | Codificación Geológica | String (50) |
| weight | Factor de Peso | Number (Entero) |
| Descripción | Descripción Geológica | String (256) |

### MAPEO GEOLÓGICO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Esta cobertura contiene el mapeo geológico a detalle.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Varios (Anticlinal, Avanicos Aluviales, Azimut, Buzamiento, Carcavamiento, Escarpes, Fallas) |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\E_Geologia |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Lineas |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Mapeo utilizando fotografías Aereas |

## F_GEOTECNEA

### Geotecnia

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Esta cobertura contiene una valoración de la capacidad geotécnica de los suelos, basado en el estudio geológico.

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | Geotecnico.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\F_Geotecnia\ |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Puntos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz Superior: 8184000 Inferior: 8164000 Izquierda : 588000 Derecha: 604000 |
| Procesamiento | Interpretación del mapa geológico. |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| GLG | Codificación Geológica | String (50) |
| weight | Factor de Peso | Number (Entero) |
| peso | Ponderación de la resistencia | Number (Entero) |
| Geotecnia | Clasificación de la Geotecnia | String (256) |

## G_Amenazas

### Derrumbes

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 01_derr_b.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_01 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Deslizamientos

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 02_DES.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| NOM_DES_02 | Nombre del Deslizamiento | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Erosión Interna Externa

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 03_EIA_A.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Erosión Subterranea

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 04_Esub_A.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Erosión Superficial

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 05_ESUP.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Hundimiento

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 06_HUN_A.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Inundación

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 07_inun_a.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Mazamorra

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 08_MAZ_A.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Suceptible a Deslizamiento Complejo

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 09_SD_B.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

### Suceptible a Deslizamiento Complejo

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

| Datos Generales |  |
| --- | --- |
| Nombre de Archivo | 10_SDC_A.shp |
| Ubicación de archivo | C:\LAPAZ_CO2012\Datos\G_AMENAZAS |
| Formato | Shape |
| Tipo de elemento | Polígonos |
| Datos Cartográficos |  |
| Proyección Cartográfica | Universal Transversa de Mercator UTM |
| Zona de Proyección UTM | 19, sur |
| Datum | WGS-84 |
| Información complementaria |  |
| Origen de la información | HAM LA PAZ |
| Año | 2006 |
| Institución | HAM LA PAZ |
| Escala Base | 1:5.000 |
| Cubrimiento Geográfico | Municipio La Paz |
| Procesamiento | Digitalización de Eventos |

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS

| NOMBRE DEL CAMPO (ATRIBUTO) | DESCRIPCION | FORMATO DEL CARÁCTER |
| --- | --- | --- |
| MACRO | Codigo de macrodistrito | String (50) |
| S_ALCALDIA | Sub Alcaldía | String (50) |
| DISTRITO | Codigo de Distrito | String (50) |
| COD_BARRIO | Codigo de Barrio | String (50) |
| NOM_BARRIO | Nombre de Barrio | String (50) |
| POB_T_04 | Población | Number (Entero) |
| AME_03 | Tipo de Amenaza | String (50) |
| Area_ha | Area en Ha | Number (Entero) |

## DATOS COMPLEMENTARIOS

### IMAGENES SATELITALES

#### Landsat

La imagen satelital que contiene el sistema de información geográfica tiene las siguientes características:

DATOS FUENTE

Imagen:

• Bandas espectrales: Landsat ETM + bandas 4, 3, 2 y 1

• La cobertura: 5x6 grados (el sur de norte de 60 degrees) de, y grados de 5x12 (el norte

De norte de 60 degrees),

• Proyección / Datum: UTM / WGS84 zona 19 SUR

• Tamaño de pixel: 15,

• Método de interpolación: Convolución  cúbica,

#### WORLD-VIEW-1

Altitud de órbita 822 Km

Inclinación de órbita 98.7º, sincronización-solar

Velocidad 7.4 Km/segundos - 26,640 Km/hora

Horario de cruce por el Ecuador 10:30 a.m. (nódulo en descenso)

Tiempo en órbita 101.4 minutos

Tiempo de regreso 2-3 días dependiendo en latitud

Anchura de ringlera 60 Km x 60 Km to 80 Km a nadir

Exactitud métrica <50-m de exactitud en posición horizontal (CE90%)

Digitalización 8 Bits

Resolución Pan: 0.5m

Azul :   400 - 480  nm

Verde:  500 - 590 nm

Roja:   610 - 680 nm

ANEXO 1.-

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA

ANEXO 2.-

BORRADOR DEL MAPA DE CONSTRUCTIBILIDAD